ИНН 3702569869  КПП 370201001  Р/сч 40702810617000090324

Ивановское Отделение №8639 ПАО Сбербанк БИК 042406608 л/с 30101810000000000608

ОКАТО 24401370000  /  ОКПО 88003221, 153007,  г. Иваново,  ул 7-я  Минеевская, д. 87/10

Менеджер: 8-800-775-42-23 (звонок бесплатный) Тел.8(4932) 57-56-91

Сайт: www.alfadorproekt2008.rue-mail: AlfaDorProekt@mail.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ШЕНКУРСКОГО муниципального

района АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Этап 2. Разработка транспортной модели

Шенкурского муниципального района

| Заказчик: Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области. Утверждено: Глава администрации Шенкурского муниципального района ______________________ «_______»_________________2019 г. | Разработчик: ООО «АльфаДорПроект» Директор: ____________________________ И. Б. Панов «_______»_________________2019 г. |
| --- | --- |

Иваново – 2019 г

Содержание

Введение	.3

1 Разработка транспортной макромодели муниципального образования …4

1.1	Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики	4

1.2	Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных                 инфраструктурных объектов	7

1.3	Разработка методики и создание модели расчёта транспортного               спроса для транспортных и пассажирских перемещений на основе               результатов опроса и других полученных данных.	10

1.4	Расчёт перераспределения транспортных и пассажирских потоков,             создание матрицы корреспонденции	…………..12

1.5	Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности                       потоков………………………………………………………………………...17

1.6	Разработка вариантов транспортной макромодели прогнозных лет на основании существующих планов и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования	…………………………………21

1.6.1	   Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную   перспективу до 2020 года	21

1.6.2	   Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную   перспективу до 2025 года	25

1.6.3	   Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную      перспективу до 2035 года	29

Заключение	33

Список используемых источников	34

Введение

Объектом исследования является транспортная система Шенкурского муниципального района Архангельской области.

Цель этапа – разработка транспортной модели муниципального образования и ее вариантов на перспективу.

В результате выполнения этапа:

- проведено транспортное обследование с целью установления параметров транспортных потоков в ключевых транспортных узлах;

- разработана базовая макромодель муниципального образования;

- произведен расчет перераспределения транспортных потоков с учетом планов развития Шенкурского муниципального района.

Для разработки транспортных прогнозных макромоделей в работе использовалось программное обеспечение PTV Vision®VISUM.

Разработка транспортной макромодели муниципального образования

Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики

Замена пространственно распределенных районов на точечные центры вносит в модель неизбежные искажения. Чем мельче районы – тем меньше эти искажения. Однако, количество районов – это критический параметр с точки зрения затрат вычислительных ресурсов. Для уменьшения искажений при ограниченном числе районов модели Шенкурского муниципального района соблюдены следующие принципы транспортного районирования:

- важные магистрали и пересечения  являются границами районов;

- границы районов проходят по естественным преградам, таким как лесная полоса, река, а также на «водоразделах» областей притяжения крупных дорог;

- система районов согласована с административным делением территории Шенкурского муниципального района.

Для описания распределения объектов, порождающих передвижения, Шенкурский муниципальный район был разделен на 9 районов (Рисунок 1, 2).

В описание системы районов входят:

- границы районов;

- условные центры районов.

Границы транспортных районов были уточнены в модели Шенкурского муниципального района специальными атрибутами, которые описывают различные объекты, попадающие на территорию района, а также была оценена емкость районов по прибытию и отправлению.

Рисунок 1 – Транспортное районирование Шенкурского муниципального района

Рисунок 2 – Транспортные районы: Шенкурск, Раковская, Ивановское, Шипуновская, Ровдино, Куликовская, Усть-Паденьга, Никифоровская и Шеговары

Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов

В ходе работы была собрана следующая информация о параметрах улично-дорожной сети Шенкурского муниципального района:

- геометрия сети: данные о дорогах и улицах вводились в графическом редакторе в программе PTV Vision Visum (Рисунок 3а);

- характеристики автомобильных дорог (Рисунок 3б);

- организация движения на перекрестках: схема разрешенных поворотов (Рисунок 4).

К числу характеристик автомобильных дорог относятся:

- скорость движения при свободном потоке, км/ч;

- пропускная способность, приведенные транспортные единицы в час;

- количество полос движения в каждом направлении;

- признаки разрешения или запрета для движения отдельных видов транспортных средств;

- категория дороги.

Указанные параметры для автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения брались на основе правил классификации автомобильных дорог в РФ и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2009г. №767, СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги, улично-дорожной сети – классификации» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство».

а) ввод данных о геометрии сети                                                     б) ввод данных о характеристиках дорог и улиц

Рисунок 3 – Ввод данных при построении модели Шенкурского муниципального района в PTV Visum

Рисунок  4 – Ввод данных о разрешенных поворотах Шенкурского района в PTV Visum

Вся собранная информация была введена в программу для транспортного моделирования PTV Vision Visum (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Модель основной сети дорог Шенкурского района в PTV Visum

Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений на основе результатов опроса и других полученных данных

- В соответствии с мировым опытом для прогнозирования транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений необходимо использование комплексных математических моделей, включающих описание всех этапов формирования транспортных потоков.

Настоящая модель Шенкурского муниципального района основана на использовании классической 4-х стадийной схемы моделирования транспортных потоков, которая является на данный момент наиболее распространенной в мировой практике.

Указанная схема включает в себя следующие шаги:

  - оценка общих объемов передвижений (Trip generation);

  - расчет матриц межрайонных корреспонденций (Trip distribution);

  - расщепление корреспонденций по видам транспорта (Modal split);

  - распределение корреспонденций по сети и расчет интенсивности транспортных потоков (Trip assignment).

Программное обеспечение PTV Vision Visum позволяет реализовать указанную схему моделирования транспортного спроса. На рисунке 6 представлен алгоритм расчета 4-шаговой схемы в рабочем окне ПО PTV Visum.

Рисунок 6 – Алгоритм расчета 4-шаговой схемы в рабочем окне PTV Visum

Данная методика прогнозирования интенсивности движения с использованием специализированного программного обеспечения PTV Vision Visum:

- соответствует современному уровню развития зарубежных технологий в данной сфере;

- применяется всеми крупными научными коллективами в РФ;

- рекомендована крупными финансовыми институтами для принятия положительного решения об инвестициях в крупные инфраструктурные проекты.

Расчёт перераспределения транспортных и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции

Базовым положением для расчета матриц корреспонденций является следующее: корреспонденция из одного района в другой будет тем больше, чем больше емкости районов прибытия и отправления, и чем ближе друг к другу расположены эти районы. Здесь близость или дальность районов понимается не в географическом, а в транспортном смысле, как некоторая комплексная оценка быстроты и удобства передвижения по транспортной сети. В рамках данной методики рекомендуется в качестве численной мерой дальности использовать обобщенную цену передвижения из района в район по оптимальному пути. Тем самым обеспечивается согласованность расчета корреспонденций с процедурой расщепления корреспонденций по видам транспорта, а также с распределением корреспонденций по путям в сети.

Таким образом, первым шагом в расчете матриц корреспонденций является расчет матриц обобщенных цен передвижений между районами. Для решения этой задачи используются специальные быстродействующие алгоритмы поиска оптимальных путей по графу, которые входят в состав программы для моделирования PTV Vision Visum.

Расчет матриц обобщенных цен передвижений производится отдельно для всех видов легкового и грузового транспорта. Типовой математической моделью для расчета межрайонных корреспонденций является гравитационная модель. В рамках этой модели матрица корреспонденций рассчитывается отдельно для каждого слоя передвижений специальным алгоритмом, встроенным в программное обеспечение PTV Vision Visum (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Алгоритм расчета матрицы корреспонденций в рабочем окне PTV Visum

Распределение транспортных потоков по моделируемой УДС является завершающим шагом в задаче прогноза. В модели Шенкурского муниципального района использован наиболее распространенный в мировой практике подход к моделированию распределения потоков в транспортной сети, основанный на концепции «равновесного распределения потоков». Равновесное распределение – это распределение автомобильных потоков по различным альтернативным путям в сети, возникающее в результате стремления всех участников движения уменьшить обобщенную цену своей поездки в сети с ограниченной пропускной способностью. В результате выбора всеми участниками движения (на основании предшествующего опыта) оптимальных путей, возникает распределение, в котором уже ни один участник не может так изменить свой путь, чтобы уменьшить его обобщенную цену. Именно такое распределение называется равновесным. Данная модель является в настоящее время общепринятым в мировой практике инструментом расчета загрузки УДС в условиях большой плотности потока.

Для учета взаимного влияния разных типов ТС необходимо использовать алгоритм поиска равновесного распределения, одновременно осуществляющий распределение потоков нескольких классов пользователей. На входе в алгоритм для каждого класса пользователей указывается (предварительно рассчитанная) матрица корреспонденций.

На рисунках 8, 9 графически представлено распределение потоков общественного и индивидуального транспорта по улично-дорожной сети Шенкурского муниципального района, а также приведена картограмма уровня загрузки УДС дорожным движением.

Из схемы загрузки видно, что в целом УДС Шенкурского муниципального района загружена менее чем на 50%, и проблема образования заторов на территории отсутствует.

Рисунок 8 – Рассчитанная нагрузка транспорта в базовой модели Шенкурского муниципального района в PTV Visum

Рисунок 9 – Рассчитанная загрузка УДС в базовой модели Шенкурского муниципального района

Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности потоков

После ввода всех исходных данных в модель Шенкурского муниципального района и проведения расчета транспортных потоков по 4-х шаговой методике производится валидация модели, т.е. проверяется соответствие результатов моделирования имеющимся фактическим данным. При наличии значительных отклонений заранее определенных показателей от допустимой нормы вносятся необходимые коррекции в значения параметров модели и/или исходных данных и расчеты повторяются. Этот процесс называется калибровкой модели.

Основные данные, которые используются для оценки качества модели – это замеры интенсивности транспортного потока в отдельных сечениях.

В рамках 1 этапа КСОДД Шенкурского муниципального района были проведены замеры транспортных потоков, эти данные были введены в модель (рисунок 10).

Рисунок 10 – Места проведения замеров транспортных потоков на УДС Шенкурского муниципального района

В способности транспортной модели Шенкурского муниципального района описывать транспортный спрос на участки УДС, служит показатель коэффициента корреляции между совокупностями модельных и фактическими значениями интенсивности потоков на местах подсчета и интенсивности по всем обследованным сечениям. На рисунке 11 представлена диаграмма агрегированной оценки транспортной модели Шенкурского муниципального района, полученная в PTV Vision Visum.

Рисунок 11 – Диаграмма агрегированной оценки транспортной модели Шенкурского муниципального района. Таблица в верхнем углу: КолНабл-13, СрЗнНабл-191.2, %RMSE-15, %Ln-100, R2-0.75, Уклон-1.12, Ylnt -4.14, СрОтноситОш-22%

Разработанная базовая модель Шенкурского муниципального района  обладает коэффициентом корреляции между совокупностями модельных и фактических значениях интенсивности потоков равным 0,75, что говорит о тесной связи расчетных и измеренных параметров. Средняя относительная ошибка модели не превышает 22%.

Также для базовой модели был рассчитан интегральный показатель эффективности функционирования всей улично-дорожной сети Шенкурского муниципального района – это среднее время реализации транспортных корреспонденций по существующей УДС приходящееся на 1 пользователя транспортной системы. Показатель среднего времени реализации корреспонденций в базовой модели Шенкурского муниципального района с учетом задержек составил 27 минут.

Разработка вариантов транспортной макромодели прогнозных лет на основании существующих планов и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования

Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу до 2020 года

Анализ нормативной документации по развитию объектов транспортной инфраструктуры в Шенкурском муниципальном районе на перспективу до 2020 г. позволил выделить мероприятия, представленные на рисунке 12 и в таблице 1.

Таблица 1 – Мероприятия по реконструкции УДС до 2020 года

| № п/п | Мероприятие | Очередь реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция а/д «Шенкурск-Россохи». Протяженность – 70 км | 2020 г |

Данные мероприятия были введены в прогнозную транспортную модель Шенкурского района. На рисунках 13, 14 графически представлено распределение потоков транспорта по УДС Шенкурского муниципального района, а также приведена прогнозная картограмма уровня нагрузки дорожным движением до 2020 года.

Показатель среднего времени реализации корреспонденций в перспективной модели Шенкурского муниципального района на период до 2020 года с учетом задержек уменьшился и составил 26 минут.

Рисунок 12 – Схема мероприятий по развитию УДС Шенкурского района до 2020 года

Рисунок 13 – Рассчитанная нагрузка УДС на 2020 год

Рисунок 14 – Схема уровня загрузки УДС движением на 2020 г

Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу до 2025 года

Анализ нормативной документации по развитию объектов транспортной инфраструктуры в Шенкурском муниципальном районе на перспективу до 2025 г. позволил выделить мероприятия, представленные на рисунке 15 и в таблице 2.

Таблица 2 – Мероприятия по реконструкции УДС до 2025 года

| № п/п | Мероприятие | Очередь реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам района. Протяженность определяется проектом | 2025 г |
| 2 | Строительство моста через р.Ледь на а/д «Подъезд к д.Лопухинская» | 2025 г |
| 3 | Строительство и организация малого кольцевого пересечения на примыкании ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова в г.Шенкурск | 2025 г |

Данные мероприятия были введены в прогнозную транспортную модель Шенкурского района. На рисунках 16, 17 графически представлено распределение потоков транспорта по УДС Шенкурского муниципального района, а также приведена прогнозная картограмма уровня нагрузки дорожным движением до 2025 года.

Показатель среднего времени реализации корреспонденций в перспективной модели Шенкурского муниципального района на период до 2025 года с учетом задержек уменьшился и составил 25 минут.

Рисунок 15 – Схема мероприятий по развитию УДС Шенкурского района до 2025 года

Рисунок 16 – Рассчитанная нагрузка УДС на 2025 год

Рисунок 17 – Схема уровня загрузки УДС движением на 2025 г

Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу до 2035 года

Документами планирования в Шенкурском районе предусмотрен ряд мероприятий по развитию УДС (Рисунок 18 и Таблица 3) до 2035 г.

Таблица 3 – Предложения по развитию УДС Шенкурского района до 2035 г.

| № п/п | Мероприятие | Очередь реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство нового участка автомобильной дороги федерального значения «Обход г. Шенкурск». Протяженность – 36 км | 2035 г |
| 2 | Строительство а/д «Россохи-Бесстужево». Протяженность – 32 км | 2035 г |
| 3 | Строительство а/д «Россохи-Шехановка-Каменное-Авнюгский». Протяженность – 45 км | 2035 г |
| 4 | Строительство моста через р.Вага в г.Шенкурск | 2035 г |
| 5 | Строительство а/д «Обход г.Шенкурск: Понтонная переправа – а/д «Шенкурск-Никифоровская». Протяженность – 6 км | 2035 г |
| 6 | Реконструкция имеющихся а/д местного значения и улиц в г.Шенкурск. Протяженность определяется проектом | 2035 г |
| 7 | Строительство новых а/д местного значения и улиц в г.Шенкурск. Протяженность определяется проектом | 2035 г |

Показатель среднего времени реализации корреспонденций в перспективной модели Шенкурского муниципального района до 2035 года с учетом задержек составил 23 минуты. На рисунках 19, 20 графически представлено распределение потоков транспорта по УДС Шенкурского муниципального района, а также приведена прогнозная картограмма уровня нагрузки дорожным движением до 2035 года. Общий уровень загруженности, как видно из рисунка 22, остаётся весьма низким не более 50%, что позволяет сделать вывод о большом запасе пропускной способности УДС в будущем.

Рисунок 18 – Схема мероприятий по развитию УДС Шенкурского района

до 2035 года

Рисунок 19 – Рассчитанная нагрузка на УДС Шенкурского муниципального района на перспективу до 2035 года

Рисунок 20 – Рассчитанная загрузка УДС Шенкурского муниципального района на перспективу до 2035 года

Заключение

В рамках второго этапа Комплексной схемы организации дорожного движения разработана транспортная модель Шенкурского муниципального района (коэффициент корреляции 0,75), а также рассмотрены варианты развития транспортной макромодели на краткосрочную до 2020 г., среднесрочную до 2025 г. и долгосрочную до 2035 г. перспективы на основании существующих документов планирования и прогнозов социально-экономического развития Шенкурского муниципального района.

В том числе был проведен сравнительный анализ среднего времени реализации транспортных корреспонденций для всех горизонтов планирования (2020 – 2025 – 2035 годы).

Сформулированные на втором этапе задачи проекта были решены в необходимом объеме.

Список используемых источников

- ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах».

- ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог».

- Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» №ОС-557-р от 24.06.2002 г.

- ГОСТ Р 50597-2017. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

- ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования».

- ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог».

- ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация».

- ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

- ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров».

- ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей».

- ГОСТ Р 51256-2011. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические».

- ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог». – М.: Информавтодор. - 143 с.

- ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

- PTV VISSUM Руководство пользователя // А+С Консалт, 2014 г.

- Якимов М.Р. Транспортное планирование: создание транспортных моделей городов: монография / М.Р. Якимов. – М.: Логос, 2013. – 188 с.