ИНН 3702569869  КПП 370201001  Р/сч 40702810617000090324

Ивановское Отделение №8639 ПАО Сбербанк БИК 042406608 л/с 30101810000000000608

ОКАТО 24401370000  /  ОКПО 88003221, 153007,  г. Иваново,  ул 7-я  Минеевская, д. 87/10

Менеджер: 8-800-775-42-23 (звонок бесплатный) Тел.8(4932) 57-56-91

Сайт: www.alfadorproekt2008.rue-mail: AlfaDorProekt@mail.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ШЕНКУРСКОГО муниципального

района АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Этап 3. Разработка модели ключевого транспортного узла на территории Шенкурского муниципального района

| Заказчик: Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области. Утверждено: Глава администрации Шенкурского муниципального района ______________________ «_______»_________________2019 г. | Разработчик: ООО «АльфаДорПроект» Директор: ____________________________ И. Б. Панов «_______»_________________2019 г. |
| --- | --- |

Иваново – 2019 г

Содержание

Введение	3

1. Разработка микромодели узла дорожной сети Шенкурского муниципального района: примыкание ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова (г.Шенкурск)	4

1.1 Разработка имитационной модели существующего положения на примыкании ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова	5

1.2 Описание и выбор варианта проектирования на примыкании ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова …..	10

Выводы по третьему этапу	15

Список используемых источников	16

Введение

Объектом исследования является транспортная система Шенкурского муниципального района Архангельской области.

Цель этапа – разработка базовой микромодели ключевого транспортного узла на территории Шенкурского муниципального района и предложений по оптимизации организации дорожного движения на рассматриваемом транспортном узле.

В результате выполнения этапа разработана базовая микромодель ключевого транспортного узла на территории Шенкурского муниципального района для утреннего пикового периода, рассчитано перераспределение транспортных потоков с учетом планов развития и изменения транспортного спроса, рассчитано время в пути, а так же распределение средней скорости транспортного потока в ключевом транспортном узле.

В работе использовалось программное обеспечение PTV Vision® VISSIM для разработки микромодели ключевого узла.

В результате моделирования получены предложения по оптимизации организации дорожного движения на рассматриваемом транспортном узле.

Проведен анализ полученных результатов с определением оптимального варианта организации дорожного движения в ключевом транспортном узле на территории Шенкурского муниципального района.

- Разработка микромодели узла дорожной сети Шенкурского муниципального района

В рамках КСОДД Шенкурского района было проведено имитационное микромоделирование с целью оптимизации и повышения безопасности дорожного движения на примыкании ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова в городе Шенкурск Шенкурского муниципального района Архангельской области.

- Примыкание ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова.

На рисунке 1 представлено местоположение примыкания ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова

Рисунок 1 – Спутниковый снимок примыкания ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова

Данный транспортный узел располагается в городе Шенкурск Шенкурского муниципального района Архангельской области. Примыкание является простейшим нерегулируемым перекрестком. На данном примыкании наблюдается высокое количество опасных конфликтов, что провоцирует конфликтные ситуации в наиболее нагруженные движением периоды.

1.1 Разработка имитационной модели существующего положения на примыкании ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова

- В программном комплексе PTV Vision VISSIM дорожная сеть состоит из дорожных и соединительных отрезков с шириной, соответствующей исходным данным о геометрических характеристиках моделируемого объекта. Данный подход позволяет определить влияние инженерного обустройства исследуемого участка транспортной сети на транспортные потоки, в части схемы нанесения дорожной разметки. Количество полос задавалось на транспортных схемах как параметр соответствующих отрезков. Схемы создавались на масштабированной графической основе, что определило реалистичность длины всех дорожных отрезков и позволило проконтролировать их ширину.

- Для проведения имитации на созданной модели необходимо задать интенсивность и состав транспортного потока на всех входах модели. Для подсчета количества транспортных средств в VISSIM используются измерительные пункты, которые можно установить на любой из полос движения, а также агрегировать данные измерительных пунктов по всем полосам выбранного дорожного отрезка.

В качестве подложки для построения базовой микромодели в программе PTV Vision VISSIM использовалась спутниковая карта, имеющая достаточный уровень точности и качества.

Общий вид транспортной схемы моделируемого участка УДС выполненной в программном пакете PTV Vision VISSIM показан на рисунке 2. Симуляция транспортных потоков в 3D режиме представлена на рисунке 3. На рисунке 4 представлена схема расположения модельных детекторов времени проезда.

Рисунок 2 – Транспортная схема примыкания ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова

Рисунок 3 – Симуляция транспортных потоков в PTV Vision VISSIM на примыкании ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова

Рисунок 4 – Схема расположения модельных детекторов времени проезда

В таблицах 2, 3 представлены данные отражающие изменение времени в пути, времени задержки на пересечении, а также средней скорости в течение часового периода симуляции для существующих условий движения транспорта.

Таблица 1 – Оценка времени в пути для примыкания ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова

| Время имитации / Время в пути | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-2 | 21,7 | 21,9 | 21,0 | 20,0 | 21,2 | 22,4 | 21,4 |
| 3-1 | 21,4 | 21,3 | 23,0 | 20,9 | 21,1 | 22,1 | 21,5 |
| 1-3 | 16,2 | 16,1 | 16,8 | 15,7 | 15,9 | 16,9 | 16,3 |
| 2-3 | 10,4 | 16,6 | 9,8 | 14,7 | 11,3 | 17,6 | 13,4 |
| 1-2 | 10,0 | 16,2 | 9,4 | 14,3 | 10,9 | 17,2 | 13,0 |
| 2-1 | 10,2 | 16,4 | 9,6 | 14,5 | 11,1 | 17,4 | 13,2 |
| Среднее | 15,0 | 18,1 | 14,8 | 16,7 | 15,3 | 18,9 | 16,5 |

Таблица 2 – Оценка средней скорости и времени задержки в сети для примыкания ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова

| Сечение УДС | Средняя скорость (км/час) | Задержка (сек) |
| --- | --- | --- |
| 0 – 600 | 36,3 | 2,8 |
| 600 – 1200 | 37,7 | 2,1 |
| 1200 – 1800 | 36,8 | 1,9 |
| 1800 – 2400 | 36,7 | 2,5 |
| 2400 – 3000 | 37,5 | 2,0 |
| 3000 – 3600 | 35,9 | 3,3 |
| 3600 – 4200 | 36,3 | 2,8 |
| Среднее | 36,8 | 2,5 |

По результатам моделирования для базовой ситуации среднее время в пути составляет 16,5 секунды, средняя задержка составляет 2,5 секунды, при этом средняя скорость на рассматриваемом участке составляет 36,8 км/час.

Также для наглядного изображения условий движения была создана карта загрузки примыкания ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова, которая приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Карта загрузки УДС в районе примыкания ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова для существующего положения

- 1.2 Описание и выбор вариантов проектирования на примыкание ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова

Для повышения эффективности работы транспортного узла предлагается 2 варианта перспективного проектирования в рамках КСОДД:

- Устройство канализированного движения с овальным разделительным островком.

- Организация саморегулируемого малого кольцевого пересечения.

На рисунке 6 представлена предлагаемая схема узла при варианте 1. На рисунке 7 представлена предлагаемая схема узла при варианте 2.

Рисунок 6 – Предлагаемая схема узла для варианта 1

Рисунок 7 – Предлагаемая схема узла для варианта 2

Для выбора оптимального варианта проектирования необходимо сравнить количественные показатели, такие как среднее время в пути и средняя скорость для каждого из вариантов проектирования. Результаты измерений и сравнительные таблицы представлены в таблицах 3, 4, и 5.

- Таблица 3 – Сравнение среднего времени в пути для существующего положения и вариантов проектирования на примыкании ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова

| Направление движения / вариант проектирования | Сущ. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-2 | 21,4 | 22,1 | 21,7 |
| 3-1 | 21,5 | 22,0 | 11,9 |
| 1-3 | 16,3 | 11,1 | 12,3 |
| 2-3 | 13,4 | 8,2 | 9,5 |
| 1-2 | 13,0 | 7,8 | 9,1 |
| 2-1 | 13,2 | 11,3 | 11,1 |
| Среднее | 16,5 | 13,8 | 12,6 |

- Таблица 4 – Сравнение средних скоростей для существующего положения и вариантов проектирования на примыкании ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова

| Сечение УДС / Средняя скорость (км/час) | Сущ. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 600 | 36,3 | 35,6 | 36,7 |
| 600 – 1200 | 37,7 | 36,7 | 37,6 |
| 1200 – 1800 | 36,8 | 35,6 | 36,8 |
| 1800 – 2400 | 36,7 | 35,6 | 36,8 |
| 2400 – 3000 | 37,5 | 36,2 | 37,1 |
| 3000 – 3600 | 35,9 | 35,6 | 36,9 |
| 3600 – 4200 | 36,3 | 35,6 | 36,7 |
| Среднее | 36,8 | 35,9 | 37,4 |

- Таблица 5 – Сравнение средних задержек на примыкании ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова для существующего положения и вариантов проектирования

| Сечение УДС/ Задержка (сек) | Сущ. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 600 | 2,8 | 2,6 | 2,3 |
| 600 – 1200 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
| 1200 – 1800 | 1,9 | 2,4 | 1,9 |
| 1800 – 2400 | 2,5 | 3,1 | 2,4 |
| 2400 – 3000 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
| 3000 – 3600 | 3,3 | 2,7 | 2,3 |
| 3600 – 4200 | 2,8 | 2,6 | 2,3 |
| Среднее | 2,5 | 2,6 | 2,2 |

- Для наглядного отображения условий движения на УДС в районе примыкания ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова на рисунках 8 и 9 приведены карты загрузки УДС для 1 и 2 варианта соответственно.

- Рисунок 8 – Карта загрузки УДС в районе примыкания ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова для варианта проектирования 1

Рисунок 9 – Карта загрузки УДС в районе примыкания ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова для варианта проектирования 2

В целях совершенствования работы примыкания и снижения загрузки предлагается 2 варианта проектирования примыкания. Каждый вариант направлен на совершенствование информационного обеспечения и повышение БДД в зоне пересечения потоков.

Для всех вариантов было проведено компьютерное микромоделирование и получены численные результаты эффективности работы узла. Исследование показало, что наиболее эффективным и при этом учитывающий уровень качества, и безопасность движения в транспортном узле является вариант 2.

Выводы по третьему этапу

В ходе выполнения 3 этапа КСОДД было проведено микромоделирование на основном сложном транспортном узле в г.Шенкурск Шенкурского муниципального района. Предложены наиболее эффективные варианты реорганизации движения в наиболее проблемном месте города, которые позволят системно снизить высокую конфликтную загрузку узла и повысить безопасность движения в зоне перекрестка в рамках проекта КСОДД.

В результате выполнения этапа разработана базовая микромодель ключевого транспортного узла на территории Шенкурского муниципального района для утреннего пикового периода, рассчитано перераспределение транспортных потоков с учетом планов развития и изменения транспортного спроса, рассчитано время в пути, а так же распределение средней скорости транспортного потока в ключевом транспортном узле.

В работе использовалось программное обеспечение PTV Vision® VISSIM для разработки микромодели ключевого узла.

В результате моделирования получены предложения по оптимизации организации дорожного движения на рассматриваемом транспортном узле.

Проведен анализ полученных результатов с определением оптимального варианта организации дорожного движения в ключевом транспортном узле на территории Шенкурского муниципального района.

Список используемых источников

- ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах».

- ОДН 218.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог».

- Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» №ОС-557-р от 24.06.2002 г.

- ГОСТ Р 50597-2017. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

- ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования».

- ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог».

- ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация».

- ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

- ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров».

- ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».

- ГОСТ Р 52606-2006. «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений».

- ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей».

- ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические».

- ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог». – М.: Информавтодор. - 143 с.

- Якимов М.Р. Транспортное планирование: создание транспортных моделей городов: монография / М.Р. Якимов. – М.: Логос, 2013. – 188 с.