ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ФЕДОРОГОРСКОЕ» ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2021 годы и на период до 2035 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» ____________ Антонов С.А.

г. Вологда, 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФЕДОРОГОРСКОЕ» ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТИ	12

1.1.	Общие сведения	12

1.2.	Природно-климатическая характеристика территории муниципального образования	14

1.3.	Социальная ситуация. Перспективы развития	22

2.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ	29

2.1.	Общие положения	29

2.2.	Современное состояние уровня загрязнения исследуемой среды	29

2.3.	Существующее состояние летней и зимней уборки	32

2.4.	Организация сбора и удаления отходов	33

2.4.1.	Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов	33

2.4.2.	Существующая система сбора и вывоза отходов	35

3.	ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	38

3.1.	Организация сбора и удаления отходов потребления	38

3.2.	Прогноз изменения количества образующихся ТБО	42

3.3.	Определение необходимого количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов	43

3.4.	Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза отходов потребления	46

3.5.	Хозяйственно-бытовая канализация	48

3.5.1.	Жидкие отходы	49

3.5.2.	Расчет количества стоков на территории муниципального образования «Федорогорское»	49

3.6.	Организация системы приема вторичного сырья	52

3.7.	Размещение и обезвреживание бытовых отходов	53

3.8.	Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами	54

3.9.	Обращение с безнадзорными животными	56

3.10.	Ответственность за несоблюдение требований в области обращения с отходами	60

3.11.	Санитарно-защитные зоны	60

3.12.	Структура затрат на осуществление процесса обращения с отходами	61

3.13.	Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в сфере обращения с отходами	62

4.	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ	64

4.1.	Технология летнего содержания дорог	64

4.2.	Технология зимнего содержания дорог	65

4.3.	Расчет потребности в машинах для уборки территорий	70

4.3.1.	Летние уборочные работы	70

4.3.2.	Зимние уборочные работы	70

5.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФЕДОРОГОРСКОЕ»	74

- СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Городское поселение – город или поселок с прилегающей территорией (в составе городского поселения также могут находиться сельские населенные пункты, не являющиеся сельскими поселениями в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ и законами субъектов Российской Федерации), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления.

Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления, которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом №131-ФЗ вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения.

Вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве.

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) – отходы производства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.

Вторичные ресурсы – материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии.

Дворовая, внутриквартальная территория – территория, расположенная за границами линий автомобильных дорог внутри квартала (микрорайона), включая въезды на территорию квартала (микрорайона), сквозные проезды, а также тротуары, газоны и другие элементы благоустройства.

Домовладение – совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных хозяйственных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в пределах действующих норм в зависимости от размера жилого дома и местных условий.

Благоустроенные домовладения – домовладения, подключенные к централизованным системам газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения и канализации.

Договор на вывоз мусора – письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной специализированной организацией на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора.

Жидкие бытовые отходы – нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Контейнер – стандартная емкость для сбора отходов.

Контейнерная площадка – ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном (0,02%) в сторону проезжей части дороги, имеющее ограждение (кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.), на котором располагаются контейнеры.

Компостирование – биологический способ переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, в том числе и навоза в почвенный компонент и биогумус.

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.

Неблагоустроенные домовладения – домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации.

Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.

Норматив накопления отходов – экономический или технический показатель, предусмотренный проектом или иным документом, значение которого ограничивает количество отходов конкретного вида, накапливающихся в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного интервала времени.

Обезвреживание отходов – обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижение ее уровня до допустимого уровня.

Обращение с отходами – виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизированными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения.

Объекты размещения отходов – полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки.

Отходы потребления (коммунальные отходы) – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства.

Охрана окружающей среды (при утилизации отходов) – система государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих отсутствие или сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в опасной близости к производству, где осуществляются процессы утилизации отходов.

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов.

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения.

Полигон захоронения отходов – ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Рациональное природопользование – эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека.

Ресурсоэнергосбережение – производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория между границами промплощадки и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта, границы которой устанавливаются расчетным образом.

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Свалка отходов (захламление территории) – несанкционированное размещение отходов сплошным свалочным телом или отдельно расположенными очаговыми навалами отходов объемом более 10 м3 на площади более 200 м2.

Твердые бытовые отходы (ТБО) – к твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода.

Транспортирование отходов – деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

- ВВЕДЕНИЕ

Схема санитарной очистки территории муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского района Архангельской области разработана в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации».

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в муниципальном образовании.

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТБО (полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений.

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов и других населенных пунктов приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в сельских поселениях.

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов, городов и районов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, она должна развиваться на основе прогнозируемых решений.

Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского района Архангельской области, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных, в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Основанием для разработки схемы санитарной очистки является:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 08.08.01 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003), утвержден Постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152.

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходам при Минэкономики и Минприроды России, М., 1996 г.

- Федеральный классификационный каталог отходов (утвержден Приказом МПР РФ от 2 декабря 2002 г. № 786) (с изменениями от 30 июля 2003 г.).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», М., 2003 г.

- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2001 г.

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, М., 1993 г.

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждена Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Генеральная схема очистки содержит:

- общие сведения о муниципальном образовании и природно-климатических условиях;

- материалы по существующему состоянию и развитию муниципального образования на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;

- организационную структуру предприятий системы санитарной очистки и уборки;

- капиталовложения на мероприятия по очистке территорий;

- графическую часть и основные положения схемы.

Основные положения методики выполнения Генеральной схемы санитарной очистки территории населенного пункта

В целях методического обеспечения совершенствования систем инженерных инфраструктур и благоустройства территорий городских и сельских поселений, санитарного и экологического благополучия населения, территориального планирования и развития территорий и поселений Госстрой России утвердил методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем (Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 г. №152 ФЗ «Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации») и рекомендовал руководителям органов местного самоуправления – заказчикам генеральных планов городских и сельских поселений при подготовке заданий на разработку и корректировку градостроительной документации обеспечить наличие генеральных схем санитарной очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации в составе генеральных планов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора и удаления отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки. Как правило, генеральная схема очистки разрабатывается в составе генерального плана на срок до 5 лет, с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10-15 лет.

Основные положения по составу Генеральных схем санитарной очистки

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена Санитарными правилами содержания территорий населенных пунктов (СанПиН 42-128-4690-88).

Задание на разработку генеральной схемы очистки составляется, как правило, городскими органами жилищно-коммунального хозяйства совместно с проектными организациями, органами санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и утверждается местными органами самоуправления.

Проектирование и строительство сооружений системы санитарной очистки производится в соответствии с утвержденной генеральной схемой и требованиями Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-095).

При необходимости улучшения экологического и санитарного состояния, допускается одновременная разработка генеральной схемы очистки и проектирование объектов по обезвреживанию отходов.

Заказчик генеральной схемы очистки представляют разработчику основные исходные данные по существующему состоянию системы санитарной очистки и уборки.

Содержание основных разделов схемы

Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия

В разделе приводят материалы по местоположению муниципального образования, его административному и промышленно-экономическому значению, делению территории на административные районы, расчленению территорий реками, железнодорожными и автомобильными магистралями на обособленные территории.

Характеристика природно-климатических условий, влияющих на организацию работ по очистке и уборке, должна учитывать климат, среднегодовую температуру, направление господствующих ветров, количество осадков, число дней с гололедом, высоту снежного покрова, рельеф, геологическое строение почв, уровень стояния грунтовых вод.

Существующее состояние и развитие муниципального образования на перспективу

В разделе приводят данные по благоустройству муниципального образования как объекта очистки:

- существующую и расчетную численность населения муниципального образования, в том числе по административным (планировочным) районам; данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства (оборудование водопроводом, канализацией, центральным отоплением, мусоропроводами); обеспеченность объектами инфраструктуры (детсады и ясли, школы, техникумы, институты, больницы, поликлиники, торговые учреждения, предприятия общепита, зрелищные учреждения, гостиницы, предприятия бытового обслуживания и т.п.).

- показатели по улично-дорожной сети (протяженность магистралей, типы дорожных покрытий, площадь улиц и тротуаров, обеспеченность ливневой канализацией и подземными водостоками, система очистки ливневых вод); системы канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений; площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды.

Современное состояние систем санитарной очистки и уборки

В разделе приводят данные и анализ материалов, характеризующих современное состояние системы санитарной очистки и уборки: организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке сельских территорий; охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов, сменность и периодичность вывоза, существующие нормы накопления, объемы работ и применяемые сбора и вывоза, наличие и состояние мусоропроводов и контейнерных площадок, тип и количество эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции, действующие тарифы по вывозу бытовых отходов; санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов, их размещение, мощность, площади участков, инженерное оборудование, виды принимаемых отходов, тариф на обезвреживание, возможность дальнейшей эксплуатации; площадь дорожных покрытий убираемых механизированным способом в летнее и зимнее время, организация работ, методы уборки, размещение, техническое состояние пунктов по заправке водой поливомоечных машин с указанием используемой воды (хозяйственно-питьевая, техническая или из водоемов), места складирования смета и снежно-ледяных образований, размещение и состояние пескобаз, применяемые противогололедные материалы, ежегодный объем заготовки; количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки, размещение, вместимость, площадь, оснащение специализированных баз по содержанию и ремонту техники, их соответствие санитарным и техническим требованиям. Возможность расширения и реконструкции.

Твердые бытовые отходы

Раздел должен содержать данные по нормам накопления, предложения по системам и методам сбора и удаления, расчетным объемам работ, определению необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря, обезвреживанию твердых бытовых отходов.

В основу расчета объема накопления твердых бытовых отходов должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений и т.д., утвержденные органами местного самоуправления.

Для обеспечения экономического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых бытовых отходов следует предусматривать по централизованной планово-регулярной системе.

При выборе методов сбора и удаления отходов необходимо учитывать уровень благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, климатические условия и типы серийно выпускаемого мусоровозного транспорта.

В генеральной схеме очистки должны быть приведены решения по конструкции мусоропроводов и контейнерных площадок, требования по их эксплуатации, обеспечивающие нормальную работу мусоровозного транспорта.

Необходимо предусматривать мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта.

Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и мусоросборников следует проводить по общепринятым нормам и формулам.

Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

В генеральной схеме очистки должны быть определены: объемы, методы и технология работ по комплексной уборке городских покрытий в летнее и зимнее время; потребное количество технологических материалов, спецмашин и оборудования, тип и расположение сооружений по механизированной уборке (водозаправочные пункты, базы по приготовлению и хранению противогололедных материалов, места складирования снежноледяных образований и т.п.).

В объем работ следует включать уборку максимальной площади улиц и дорог с усовершенствованными типами покрытий, так как они допускают применение всех видов уборки с применением средств комплексной механизации.

Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий определяются в зависимости от категории улиц и их значимости, при этом следует учитывать интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также характер уличной застройки.

В разделе приводится перечень подготовительных работ и организационных мероприятий, направленных на качественную работу, спецмашин и достижению необходимой чистоты сельских территорий.

Основные положения по утверждению Генеральных схем очистки

Организации, которым направлены схемы на согласование, должны в месячный срок с момента представления им материалов согласовать их или сообщить свои заключения заказчику. При неполучении замечаний в указанный срок, схема считается согласованной.

По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления.

ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФЕДОРОГОРСКОЕ» ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТИ

Общие сведения

Муниципальное образование «Федорогорское» административно и территориально входит в состав Шенкурского муниципального района Архангельской области и располагается в восточной его части. Вместе с ним в состав поселений района (всего - 9) входят МО «Шенкурское», МО «Верхоледское», МО «Верхопаденьгское», МО «Никольское», МО «Ровдинское», МО «Сюмское», МО «Усть-Паденьгское», МО «Шеговарское».

Муниципальное образование «Федорогорское» расположено на левом берегу р. Вага – притоке р. Северная Двина. Муниципальное образование находится на юге Архангельской области, в восточной и юго-восточной части Шенкурского района. МО «Федорогорское» на юге граничит с МО «Ровдинское» Шенкурского района и  Вельским районом, на западе с МО «Усть-Паденьгское», МО «Никольское» и МО «Шенкурское» Шенкурского района, на севере с МО «Шеговарское» Шенкурского района, на востоке с Верхнетоемским районом, на юго-востоке с Устьянским районом.

В состав МО «Федорогорское» входят тридцать один населенный пункт: д. Артюгинская, д. Аршутинская, д. Бобыкинская, д. Ванихинская, д.Васильевская, д. Власьевская, д. Дмитриевская, д. Жернаковская, д.Заберезовская, д. Кирилловская, д. Климово-Заборье, д. Копалинская, д.Кроминская, д. Левачево-Ельцево, д. Логиновская, д. Монастырская, д. Нагорная, д. Нестеровская, д. Никифоровская, д. Носовская, д. Нюнежская, д. Покровская, д.Рогачевская, д. Сергеевская, д. Смотраковская, д. Сметанино, д. Филиппово-Кичинская, д. Шахановка, д. Юрьевская, п. Россохи и п. Стрелка

Административным центром муниципального образования «Федорогорское» является д. Никифоровская, расположенная в 4 км. от районного центра – г. Шенкурск. Город Шенкурск – один из старейших городов русского севера. Первое упоминание о поселении на р. Вага относится к 1137 году. С 1929 года Шенкурск является районным центром.

Территория поселения составляет 272 300 га.  Кроме земель населенных пунктов территория поселения занята преимущественно землями лесного и водного фондов, а также землями сельскохозяйственного назначения.

Площадь территории МО составляет  2723 кв. км или 272300 га, что составляет от площади Шенкурского муниципального района (1129767  га или 11297,67  кв. км) – 24,3 %.

По состоянию на 01.01.2016 года численность поселения составляет 2342 человека.

Пенсионеры – 722 человека, дети – 464 человека, мужчин – 916 человек, женщин – 962 человека.

Минерально-сырьевой потенциал поселения формируется за счёт запасов строительных песков и песчано-гравийной смеси.

Экономико-географическое положение характеризуется рядом как положительных, так и отрицательных моментов.

Благоприятные факторы – размещение поселения на высоком берегу р. Ваги исключает его подтопление в период паводка.

К отрицательным факторам относится отсутствие моста через р. Вага, что препятствует транспортному сообщению в весенне-осенний период (период ледохода и ледостава реки).

Кроме того, МО «Федорогорское» расположено в лесной зоне, лесосырьевые ресурсы имеют промышленное значение и активно используются. Вместе с тем, развитие поселения сдерживает ряд отрицательных моментов:

1. Отсутствие железной дороги, удаленность от областного центра и других городов, автономность развития.

2. Отсутствие строительной базы.

3. Ограниченность трудовых ресурсов.

4. Отсутствие качественной питьевой воды.

Деревня Никифоровская является одним из центров по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Архангельской области, а также лесозаготовительной деятельности.

Поселение обладает весьма высоким туристическим потенциалом благодаря богатой истории, наличию памятников истории и культуры, а также окружающей природной среде.

Большая часть территории поселения по инженерно-геологическим условиям может оцениваться как благоприятная для капитальной застройки. Исходя из условий рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий с учетом физико-геологических процессов, имеются территории, различные по степени благоприятности для строительства: благоприятные, ограничено благоприятные, неблагоприятные и не подлежащие застройке – существующие зоны санитарной вредности.

Железнодорожного сообщения поселение не имеет. Ближайшая железнодорожная станция – Вельск, находится в 146 км от д. Никифоровская. С областным центром г. Архангельском транспортная связь осуществляется по автодороге федерального значения от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска М-8 «Холмогоры». Аэропорт, находящийся на территории МО «Шенкурское», используется только в экстренных ситуациях самолетами МЧС России и вертолетами медицинской авиации

Населенные пункты застроены преимущественно 1-2 этажными деревянными жилыми домами, незначительная часть д. Никифоровская застроена двухэтажными кирпичными домами. На данный период на территории поселения преобладает индивидуальное строительство.

Инженерная инфраструктура плохо развита и имеется только в д. Никифоровская:

Одна котельная в д. Никифоровская, обеспечивающая теплом только социальные объекты;

Водозабор на технические нужды осуществляется из поверхностных вод р. Поча. Для питьевых и производственных целей используются  артезианские скважины и частные колодцы.

Электроснабжение поселения «Федорогорское» осуществляется от Архангельской энергосистемы. На территории поселения отсутствует распределительная электроподстанция, электроснабжение осуществляется от ПС-204 «Шенкурск 110/10», принадлежащая филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (ПО «Вельские электрические сети»). Электроснабжение деревень Шахановка, Заберезовская, Жернаковская, Монастырская, Нагорная, Носовская и поселка Стрелка, осуществляется от дизельной электростанции, принадлежащей ОАО «АрхоблЭнерго».

Экологическая обстановка в поселении имеет как положительные так и отрицательные моменты. Большое положительное влияние на обстановку оказывает отсутствие больших промышленных предприятий. К отрицательным моментам относится отсутствие качественной питьевой воды, сетей канализации и очистных сооружений.

На территории поселения имеется Государственный природный биологический заказник «Селенгинский», имеющий статус регионального.

Площадь муниципального жилого фонда составляет в общей сложности 44 тыс. кв. метров. Значителен удельный вес ветхого жилья.

Природно-климатическая характеристика территории муниципального образования

По климату территория МО располагается в умеренном климатическом поясе (атлантико-континентальная область умеренного пояса) и относится к Двинско-Мезенской среднетаежной ландшафтно-климатической провинции.

Климат - умеренно-континентальный. Зима продолжительная с устойчивыми отрицательными температурами воздуха и редкими оттепелями. Лето короткое влажное и относительно теплое. Весна и осень затяжные, осень дождливая. Конец зимы и начало весны характеризуются неустойчивой переменной погодой. Переход среднеустойчивой температуры через 0ºС наблюдается в первой декаде апреля.

Средние температуры января и июля равны соответственно -13ºС и +17,1ºС. Годовая амплитуда колебания температуры составляет до 30ºС. Абсолютные min  и max температуры составляют -50º и +35ºС.

Средняя продолжительность устойчивых морозов 126 дней, безморозный период – 108 дней.

Средняя зимняя температура (ºС) воздуха с 1881 по 1960 г.

Таблица 1.1

| Пункт наблюдений | январь | февраль | март | Абс. min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Шенкурск | -13 | -12,1 | -6,7 | -50 |

В течение года преобладают южные и юго-восточные ветры, составляющие 44% от суммы ветров всех направлений. Среднегодовая скорость ветра 2,9 м/с. Летом увеличивается повторяемость северных и северо-восточных ветров. Усиление ветра отмечается зимой и весной. Сильные ветры со скоростью более 15 м/с редки.

Средняя повторяемость направлений ветра (%)

Таблица 1.2

| Напр. ветра | месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| С | 10 | 10 | 14 | 13 | 23 | 19 | 19 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 14 |
| СВ | 8 | 7 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 |
| В | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| ЮВ | 15 | 13 | 15 | 17 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 12 | 15 | 14 | 14 |
| Ю | 41 | 44 | 29 | 30 | 16 | 18 | 16 | 21 | 26 | 31 | 41 | 44 | 30 |
| ЮЗ | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 10 | 9 | 9 |
| З | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| СЗ | 4 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 |

Территория избыточно увлажнена. В среднем годовая сумма осадков составляет 515 мм, из них в зимний период выпадает до 160 мм. Высота снежного покрова в открытых местах достигает 40-45 см, в защищенных – около 1 м. Устойчивый снежный покров держится от 150 до 170 дней, он устанавливается в ноябре и разрушается в апреле.

Зимой метели отмечаются 20 дней за сезон. Преобладают метели слабой интенсивности при южных ветрах.

В среднем за год отмечается 20 дней с туманами, преимущественно осенью.

Глубина максимального промерзания почвы составляет 1,6-1,8 м.

По строительно-климатическому районированию РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону II-В. Расчетная температура для проектирования систем отопления составляет -34ºС, продолжительность отопительного периода - 237 дней.

Агроклиматический потенциал района в целом невысок. Среднетаежная агроклиматическая зона, в которую входит Шенкурский район, характеризуется умеренной континентальностью (коэффициент континентальности климата 126-163), недостаточной обеспеченностью теплом (продолжительность периода активной вегетации 92-112 дня), избыточной влажностью (коэффициент атмосферного увлажнения более 1,33), господством подзолистых почв, пониженной биологической продуктивностью. Эти условия относительно благоприятны для выращивания картофеля, овощей и зерна (рожь, ячмень), а также для развития животноводства.

В целом низкая теплообеспеченность в сочетании со значительными осадками, приходящимися на вегетационный и осенний периоды, усложняют ведение сельскохозяйственных работ, ухудшают произрастание культур, увеличивают период стойлового содержания скота и в целом резко повышают затраты труда в сельскохозяйственном производстве и, следовательно, себестоимость продукции. Усугубляет ситуацию и неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий – их переувлажненность, высокая кислотность, а, следовательно, и низкая продуктивность. Сенокосы часто сильно заболочены, в результате чего значительная часть их площадей недоступна для сельскохозяйственной техники.

По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), характеризующему климатические условия загрязнения и степень возможного рассеяния и удаления атмосферных примесей (самоочищение атмосферы), территория отнесена к зоне умеренного ПЗА.

Таким образом, климатические условия на территории поселения благоприятны для жилищного строительства и для развития производств, рекреации и туризма.

Гидрогеология

Гидрогеологические условия почти повсеместно характеризуются близким залеганием к дневной поверхности зеркала грунтовых вод, что типично для севера Европейской части России.

Гидрогеологическая изученность района слабая, специализированные гидрогеологические работы проведены в недостаточном объеме и локализованы на ограниченных площадях. Установлено, что гидрогеологические условия района характеризуются наличием подземных вод, как в коренных породах, так и в четвертичных отложениях, но их гидрохимический состав не удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям.

Водоносный комплекс, приуроченный к известнякам казанского яруса верхней перми залегают на глубине 60,0-90,0 м. Воды напорные, установившиеся уровни отмечаются на глубине 11,0-25,0 м. Воды характеризуются повышенной минерализацией – 5,0-6,0 г/л.

Подземные воды четвертичного водоносного комплекса связаны с песчаными и гравийно-галечными слоями и линзами в аллювиальных отложениях пойм рек и в ледниковых песчано-глинистых отложениях верхнечетвертичного возраста. Это порово-пластовые безнапорные воды. Глубина залегания их изменяется от долей метра, на заболоченных территориях, до 15-20 м, редко более. Уровень грунтовых вод в долине р.Вага находится в гидравлической зависимости от уровня поверхностных вод, на остальной части территории он зависит от количества атмосферных осадков, т.к. питание водоносного комплекса четвертичных отложений происходит за счет их инфильтрации, и от положения в разрезе водоупора (ледниковых глин и суглинков). В весенние и осенние периоды в понижениях рельефа возможен подъем уровней грунтовых вод до поверхности.

Удельные дебиты большинства скважин, эксплуатирующих данный водоносный комплекс, составляют от 0,04 л/сек до 1,5 л/сек. Воды пресные, минерализация до 1,0 г/л. Водоносный комплекс с поверхности, как правило, не защищен и подвержен загрязнению.

По химическому составу вода пригодна для использования в питьевых целях, по бактериотогическим показателям – пригодна после обеззараживания.

Подземные воды используются в малом объеме, для питьевых целей используются скважины, водозаборные колонки и колодцы. Эксплуатируемый водоносный горизонт –  верхнечетвертичный валдайский озерно-ледниковый. Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод отсутствуют. Учтенный водозабор в настоящее время не превышает 20 м3/сут. Глубина скважин от 16 до 32 м.

В соответствии с проведенной оценкой вытекают основные выводы и  рекомендации дальнейших исследований по обеспечению населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и их рациональному использованию:

Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения используется верхнечетвертичный валдайский озерно-ледниковый водоносный горизонт.

Подземные воды подвержены поверхностному загрязнению.

Для решения вопроса перевода поселения на подземные источники водоснабжения  необходимо проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод.

Необходимым является:

- проведение разведочных работ или опытно-эксплуатационных наблюдений на водозаборах, работающих на неутвержденных запасах ПВ с целью оценки запасов и апробации их в установленном порядке.

- проведение поисково-разведочных работ для выявления и разведки новых МПВ вблизи крупных водопотребителей.

- проведение мероприятий по охране ПВ (оконтуривание и исследование участков загрязнения; установление зон санитарной охраны водозаборов; качественная ликвидация вышедших из строя или выполнивших свою задачу скважин).

- использование ПВ преимущественно для ХПВ.

- подготовка и улучшение качества ПВ перед подачей потребителям (обезжелезивание, фторирование, обеззараживание).

- организация и ведение мониторинга ПВ в естественных и нарушенных условиях.

- лицензирование разведочных работ и пользования недрами, охват лицензированием всех водопользователей.

Водные ресурсы

Обилие поверхностных вод и сильная заболоченность типичны для Архангельской области в целом. Избыточные воды застаиваются в замкнутых впадинах и насыщают грунты. Шенкурский муниципальный район богат озёрами и имеет развитую речную систему.

Крупными реками на территории МО являются реки: Вага, Юмиж, Шеньга, Шереньга, Поча. Перечень рек МО протяженностью более 10 км представлен в таблице ниже.

Перечень рек МО протяженностью более 10 км.

Таблица 1.3

| № п/п | Название водотока | Куда впадает, и с какого берега | Длина водотока, км (общая) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вага | р. Северная Двина, лев. | 575 |
| 2 | Юмиж | р. Протока Курья | 180 |
| 3 | Шеньга | р. Вага, пр. | 94 |
| 4 | Шереньга | р. Вага, пр. | 92 |
| 5 | Сельменьга | р. Вага, пр. | 80 |
| 6 | Вальтий | р. Кодима, пр. | 59 |
| 7 | Зимняя | р. Шеньга, пр. | 50 |
| 8 | Поча | р. Вага, пр. | 46 |
| 9 | Кодима | р. Ниж. Тойма, лев. | 32 |
| 10 | Калдыш | р. Шеньга, лев | 30 |
| 11 | Пинежка | р. Вага, пр. | 28 |
| 12 | Шурбуй | р. Поча, пр. | 18 |
| 13 | Зеленая | р. Вальтий пр. | 17 |
| 14 | Селеньга | р. Поча, пр. | 17 |
| 15 | Ягрыш | р. Шеньга, пр. | 15 |
| 16 | Ягласарь | р. Поча, пр. | 14 |
| 17 | Кержевка | р. Вальтий пр. | 13 |

Река Вага - крупнейший левый приток Северной Двины. Длина реки - 575 км, площадь бассейна — 44 800 км². Русло р. Вага прямое с песчаным дном, деформирующееся, шириной 0,3-0,5 км. Глубины реки  в межень - до 2-3 м, урез воды устанавливается на отметке 30,6-30,7 м. Скорость течения в период межени 0,2-0,3 м/с. Пойма р. Ваги имеет много старичных озер и рукавов, начинает затапливаться при уровне воды 34,6 м БС. В прирусловой части пойма луговая, в присклоновой – сильно заболочена. Река Вага характеризуется активными процессами деформации русла и его неустойчивостью.

Гидрологический режим р. Вага изучается на водопосту г. Шенкурск с 1914 г. Водопост расположен на правом берегу примерно в 0,2 км ниже пристани. Отметка нуля графика поста 30,61 м БС. Средний годовой расход воды 384 м³/сек.

Стоковые характеристики р. Вага.

Таблица 1.4

| Река (пункт) | Площадь водосбора (км2) | Годовой сток (м3/с) |  | Максимальный 30-дневный сток (м3/с) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средний | Р=95% | летне-осенний |  | зимний |  |
|  |  |  |  | средн. | Р=95% | средн. | Р=95% |
| р. Вага (г.Шенкурск) | 39400 | 326 | 318 | 120 | 64,1 | 71,4 | 46,5 |

Питание реки преимущественно снеговое. Основная фаза водного режима – весеннее половодье, которое начинается в середине-конце апреля и заканчивается в конце мая-июне. Весенний ледоход продолжается в среднем около 5 дней. Наивысшие уровни воды весеннего половодья имеют заторный характер. Заторы льда обычно возникают в 1,5 км выше и ниже водопоста.

В период весеннего и осеннего подъема воды река судоходна. В межень судоходство прекращается из-за наличия отмелей и перекатов. Связь с левым берегом реки, на котором находится федеральная автодорога М-8, осуществляется при помощи понтонного моста и паромной переправы.

Максимальный уровень воды в реке Вага наблюдался в 1946 г. и составлял 651 см над «0» графика поста, что соответствует 37,12 м БС. Расчетные уровни паводка 1% обеспеченности -37,43 м БС, 10% обеспеченности - 36,65 м БС.

Наиболее глубокой летняя межень обычно бывает в августе. Зимняя межень начинается в конце октября-ноябре. Минимальный в году сток обычно бывает в марте. Низкие уровни воды, однако, чаще наблюдаются в самом начале зимней межени - до установления ледяного покрова.

Уровненная характеристика р.Вага

Таблица 1.5

| Наивысшие расчетные уровни см над «0» графика абс. высота мБС |  | Наблюденные уровни |  |  |  |  | Годовая амплитуда колебания уровней см / год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | характеристика | высший |  | низший (период открытого русла) |  |  |
|  |  |  | уровень (см над «0» графика) | дата | уровень (см над «0» графика) | дата |  |
| Р=1% | Р=10% |  |  |  |  |  |  |
| 682 37,43 | 604 36,65 | средн. | 486 | - | -29 | - | 515 |
|  |  | высш. | 651 | 11.05.29 г.; 30.04.46 г. | 22 | 11-13.10.61г. | 701 1946 |
|  |  | низш. | 243 | 28.04.50 г. | -64 | 5-11.10.17г. | 301 1950 |

В летне-осенний период нередко проходят дождевые паводки, особенно частые осенью. Летом дождевые паводки обычно одиночные, осенью они проходят сериями. Вызываемые ими подъемы уровня воды значительно ниже весенних. Первые ледовые явления на реке отмечаются обычно в конце октября, а ледостав наступает в середине ноября. Толщина льда к конца зимы достигает в среднем 65 см (максимальная – 89 см).

Вода р. Ваги имеет гидрокарбонатный состав. В период паводка она мягкая и очень мягкая, а в период межени – умеренно жесткая. Минерализация ее изменяется от 70 до 100 мг/л - в период половодья, до 300-400 мг/л – в период межени.

Наиболее теплой вода Ваги становится в июле, среднемесячная температура ее в этом месяце составляет 19,1ºС. Период с температурой воды 17ºС и более (купальный сезон) в среднем составляет 30-35 дней. В наиболее жаркие летние сезоны температура воды достигает 25-29,5ºС.

Крупнейшими притоками реки являются: Неленга, Сюма, Ледь, Паденьга, Шереньга, Пуя. Гидрологический режим рек не изучен.

По территории МО протекает река Поча, гидрологический режим которой также не изучен. Ширина р. Поча 10-20 м, глубина – 0,5-1,0 м, скорость течения 0,4 м/сек. Урез воды в межень устанавливается на абс. отметке около 31,0 мБС. Русло врезано, отделяется от долинной террасы (абс. отм. 33,4-34,6 мБС) крутым береговым склоном высотой до 3,5 м.

Река входит в перечень рек, являющихся местами нереста лососевых и осетровых рыб (Постановление Совета Министров РСФСР №388 от 7.08.78 г., ФЗ № 199 от 31.12.2005 г. «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»).

Почва

В поселении преобладают лёгкосуглинистые и супесчаные, средне- и сильноподзолистые почвы с низким плодородием, высокой кислотностью, бедные питательными веществами. Встречаются болотистые почвы. В поймах рек сформировались аллювиальные почвы.

Иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые контактно-осветленные подзолы широко распространены в некоторых частях ландшафта. Они приурочены к двучленным моренным отложениям и развиваются на хорошо дренируемых участках рельефа — вершинах моренных холмов и увалов, склонах средней крутизны под чернично-зеленомошными ельниками. В мезо-понижениях широко развиты торфяно(исто)-подзолисто-глеевые контактно-осветленные почвы на двучленных моренных отложениях в условиях длинных пологих склонов водораздельных поверхностей.

В условиях избыточного переменного увлажнения, а также при активном латеральном внутрипочвенном перемещение соединений железа на геохимических барьерах формируются торфяно-подзолисто-глеевые оруденелые почвы.

Преимущественно под луговой растительностью развиваются дерновые типичные и дерновые иллювиально-глинистые почвы.

В условиях близкого залегания известняков и доломитов, на тонком (<10-15 см) слое суглинка формируются рендзины типичные, с темным гумусовым горизонтом. Если же почва непосредственно развивается на сильнокарбонатных породах (известняк или доломит), то образуются рендзины перегнойные  с темным перегнойным мажущимся горизонтом.

На выходах гипсов развиты уникальные почвы с грубой слабо- и среднеразложившейся подстилкой и чисто-гипсовыми минеральными горизонтами, которые были названы «сульфорендзинами», а по Классификации почв России они, в зависимости от мощности органогенных горизонтов, относятся к гипсо-петроземам или литоземам сухоторфяным или грубогумусовым. Эти почвы по составу и свойствам существенно отличаются от рендзин на выходах известняков и доломитов, хотя морфологически схожи с ними. В некоторых межостанцовых ложбинах формируются почвы "гипсового дождя" – из постоянно осыпающегося гипсового щебня, постепенно зарастающего мхом.

Крайне велика роль рельефа в перераспределении гидротермических показателей, литологического состава почвообразующих пород, что отражается и на функционировании почв. Имеется существенное различие в характере температурного режима почв различных местообитаний моренного ландшафта.

Растительность и животный мир

Растительность представлена среднетаежными еловыми и сосновыми лесами, широким разнотравьем на пойменных лугах и ягодных полукустарников в лесу.

Среднетаёжные леса приурочены  в основном к междуречьям и равнинным  территориям, на которых формируются подзолистые почвы, местами заболоченные. Доминирующее развитие среди среднетаёжных лесов занимают ельники зеленомошные и ельники черничники.

На плоских междуречных пространствах, где затруднён сток и грунтовые воды залегают близко к поверхности, широко распространены ельники долгомошные и сфагновые, с примесью лиственных пород, характеризующиеся избыточным увлажнением территории.

Для пойм рек характерно наличие темнохвойных лесов. На террасах рек формируются смешанные леса, представленные лиственными породами: ивой, березой, серой ольхой, реже еловыми лесами.

Наибольший интерес для рекреации представляют водораздельные холмистые возвышенности (северная и северо-восточная часть района) – водный туризм, пеший, велотуризм и пр. В зимний период возможен лыжный туризм и познавательные экскурсии по лесу, а также территории могут быть использованы для активного отдыха и спорта.

Территории с развитием карстового рельефа (северо-западная часть района) создают возможность для развития экскурсионного и научно-исследовательского, познавательного туризма.

Низменные болотные и пойменные заболоченные равнины, заливные луга в долинах рек благоприятны для развития водного туризма, любительской рыбалки, спортивной охоты, оздоровительного туризма, экологического туризма, любительского промысла.

Суходольные участки на небольших холмах и грядах иногда с речками и озерами (юго-западная, северо-западная часть района) пригодны для рекреации выходного дня.

Ландшафты могут использоваться как территории развития природных промыслов – сбор ягод и грибов, охота и рыбалка, а также для размещения объектов рекреации для местного населения. Лимитирующим фактором для рекреации является наличие обширных заболоченных территорий (открытых болот) и отсутствие развитой инженерной инфраструктуры.

Существует возможность размещения широкого спектра объектов, направленных на удовлетворение рекреационных потребностей, как местного населения, так и населения соседних регионов

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства осуществляется в Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства осуществляется в соответствии со ст. 25, 36 Лесного кодекса РФ, а также Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», «Правилами добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» утвержденными Федеральным законом от 24.07.2009 № 209 – ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, Приказом Минприроды России № 512 от 16.11.2010 (с изменениями от 10 апреля 2012 г.)  «Об утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи», иными нормативными правилами актами РФ, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Охота осуществляется в соответствии с правилами охоты на территории Архангельской области. Ими определен перечень видов диких животных, разрешенных к добыче, сроки охоты. Последние уточняются и устанавливаются ежегодно приказом начальника соответствующего органа, на данный момент управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Архангельской области (управление Россельхознадзора по области).

Перечень объектов, животных, разрешенных к добыче на территории Шенкурского лесничества, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу РФ, (приводится ниже). Занесение видов в Красную книгу РФ на основании Закона РФ «О животном мире» автоматически влечет за собой возникновение законодательной защиты, независимо от категории статуса в Красной книге.

Млекопитающие: волк, лисица, песец, енотовидная собака, медведь, рысь, росомаха, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норка, выдра, зайцы, бобр, крот, бурундук, белка, летяга, ондатра, водяная полевка, кабан, дикий северный олень, лось.

Птицы: гуси, казарка черная, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, лысуха, кулики, голуби.

Виды, занесенные в Красную книгу РФ (2001 г.), обитающие на территории Шенкурского лесничества:

Птицы -  кречет, сапсан, филин, скопа, беркут, орлан белохвост, белая чайка, малый лебедь.

Млекопитающие – отсутствуют.

В настоящее время готовится новая Красная книга Архангельской области. Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов утвержден Постановлением администрации Архангельской области № 161 от 10 сентября 2007 года.

Перечень видов птиц на территории лесничества следующий: белоклювая гагара, большая выпь, атлантическая черная казарка, пискулька, малый лебедь, лебедь кликун, скопа, обыкновенный осоед, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, чеглок, кобчик, белая чайка, филин, мохноногий сыч, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть, серый сорокопут.

Перечень видов млекопитающих следующий: ночница Брандта, бурый ушан, летяга.

Внесенные в список виды на основании закона «О животном мире» имеют законодательную защиту.

Охота разрешена на территории всего лесничества, кроме биологического заказника «Селенгинский» и в зеленых зонах вокруг населенных пунктов (вокруг Шенкурска в 3 км зоне, а вокруг остальных населенных пунктов и садово-огородных товариществ в 0,5 км зоне).

Социальная ситуация. Перспективы развития

Население и трудовые ресурсы

Численность населения муниципального образования «Федорогорское» по состоянию на 01.01.2016 г. составила 2351 человека.

Из общего количества населения:

•	моложе трудоспособного возраста составляет  15,0 %;

•	в трудоспособном возрасте –46,7 %;

•	старше трудоспособного возраста – 38,3 %.

Соотношение мужчин и женщин составляет 46,0 % и 54,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95%).

Средняя продолжительность жизни населения МО составляет 67,5 года: мужчины – 62,5 года; женщины – 72,2 года. Преобладание женщин сохраняется в силу более ранней смертности мужчин.

Демографическая ситуация, в целом, характеризуется отрицательным естественным приростом населения и миграционным оттоком.

Расчет перспективной численности населения муниципального образования «Федорогорское» выполнен на основе статистического метода. Численность населения рассчитана по положительному приросту. В данном случае принимается темпы роста населения, обуславливаемые притоком населения трудоспособного возраста из других сельских поселений Шенкурского района Архангельской области, а также сохранением и увеличением рождаемости.

Расчет для вариантов произведен по формуле:

H=N*(1+n/100)T ,

где    H – проектная численность населения, тыс. чел.;

N – существующая численность населения, тыс. чел.;

n – коэффициент ежегодного изменения численности населения;

T – расчетный период, лет.

Данный прогноз является более оптимистическим и в тоже время приближенным к реальному положению, позволяющим достигнуть таких величин с учетом реализации различных национальных проектов и программ, а также в полном объеме оценить потенциальные стороны развития.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения муниципального образования на перспективу до 2035 года, приведены в таблице 1.6.

Перспективная численность населения муниципального образования до 2035 года

Таблица 1.6

| Сельское поселение | Факт | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2016 г. | 2021 г. | 2035 г |
| МО «Федорогорское» | 2351 | 2345 | 2339 |

Для поддержания и развития существующих тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием и медицинским обслуживанием.

В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории.

Перспективы демографического развития будут определяться:

− возможностью привлечения и закрепления молодых кадров трудоспособного населения;

− создание механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц трудоспособного возраста;

− улучшением жилищных условий, благоустройство жилищного фонда;

− совершенствованием социальной инфраструктуры;

− улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Жилищная сфера

Для поддержания и развития существующих тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием и медицинским обслуживанием.

В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории.

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства.

Для реализации этой задачи проектом предусматривается:

− улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

− создание рациональной транспортной сети;

− обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

− оздоровление экологической обстановки (организация зон санитарной вредности, озеленение и так далее).

Для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности средняя жилищная обеспеченность составит:

– на I-ую очередь (2021 г.) – 25,0 кв. м на 1 жителя;

– на расчетный срок (2035 г.) – 27,0 кв. м на 1 жителя.

Средняя жилая обеспеченность жителей отдельных квартир в 2016 году – 18,7 м2/чел.

На территории муниципального образования «Федорогорское» минимальные и максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, составляют 0,05-0,5 га.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 1.7.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства муниципального образования «Федорогорское»

Таблица 1.7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходный год (2016 г.) | I-ая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел | 2351 | 2345 | 2339 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 18,7 | 25 | 27 |
| 3 | Существующий жилищный фонд | м2 | 44000 | х | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | х | х |
| 5 | Требуемый жилищный фонд, итого | м2 | х | 58625 | 63153 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | м2 | 44000 | 58625 | 63153 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства - всего | м2 | х | 14625 | 19153 |
|  | - одноэтажная индивидуальная жилая застройка с приквартальными участками | м2 | х | 182028 | 180859,7 |
| 8 | Требуемые территории для размещения всего объема нового жилищного строительства | га | х | 8,2 | 8,6 |
|  | - территории для размещения одноэтажной индивидуальная жилая застройка с приквартальными участками | га | х | 8,2 | 8,6 |

Примечание: расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок (2035г.), представленный в таблице, включает в себя объем нового жилищного строительства I-ой очереди.

Экономика

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, производственный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Сельское хозяйство

Шенкурский муниципальный район находится в южной части Архангельской области и относится к Вельской группе районов. Климат района умеренно-континентальный. Отличительной особенностью климата является преобладание юго-западных ветров. Бореальные воздушные массы с юга препятствуют частому вторжению арктических ветров. Однако, благодаря высокой прозрачности атмосферы, низкие температуры зимой при антициклонах достигают значений в –480С, а летом в +340С. Шенкурский муниципальный район относится к районам с низкой опасностью заморозков. В целом природно-климатические условия региона являются неблагоприятными для развития отрасли.

В МО в настоящее время функционирует 1 крупное крестьянское хозяйство, 3 мелких крестьянских хозяйств и более 150 личных подсобных хозяйств. Ниже приведена таблица с основными предприятиями АПК МО.

Основные сельскохозяйственные товаропроизводители МО

Таблица 1.8

| № п/п | Наименование сельхозтоваропроизводителя | Специализация | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | КХ «Наводово» | Молоко Мясо | 165163 Архангельская область, Шенкурский р-н, дер.Никифоровская |

Основная специализация сельского хозяйства района – молочно-мясная, также выращиваются картофель, овощи и кормовые культуры. Основной объем сельскохозяйственной продукции производится в хозяйствах населения

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не удовлетворяет в полной мере потребности населения в продуктах питания. В соответствии с физиологической нормой, полностью (на 100 %) население обеспечивается только картофелем и цельным молоком собственного производства. По другим видам основной сельскохозяйственной продукции обеспеченность недостаточная.

Кроме потребности на питание в балансе учитываются: потребность на фураж, семена и прочие расходы.

Обеспечение продовольственной безопасности (наполнение рынка продуктами собственного производства, общепринятый уровень которого оценивается в 70%) достигнуто по картофелю, овощам, цельному молоку и молочно-кислым продуктам.

Основными направлениями животноводства являются: молочное и мясное скотоводство.

Проектом предусмотрено развитие сельского хозяйства за счет реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- Развитие растениеводства.

- Развитие животноводства.

- Развитие малых форм хозяйствования.

Обеспечение условий функционирования аграрного сектора

На перспективу необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для производства конкурентоспособной продукции АПК МО;

- создание условий для повышения престижности сельскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни;

- создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями природных ресурсов.

- полное обеспечение местных потребностей населения продуктами питания местного производства;

- производство экологически чистой продукции;

- стимулирование рационального использования земель;

- переход к инновационному типу развития в отрасли (технологии, система земледелия и животноводства, все научные достижения в отрасли, техника, оборудование и пр.);

- расширение ассортимента и производства продукции с длительными сроками хранения, выпуск конкурентоспособной, качественной продукции;

- расширение номенклатуры сельскохозяйственной продукции;

создание благоприятного инвестиционного климата.

Промышленность

Главной профилирующей отраслью промышленности является лесозаготовительная промышленность. Основными отраслями экономики также являются пищевая промышленность и бюджетная сфера.

Перечень предприятий

Таблица 1.9

| № п.п. | Полное наименование | Краткое наименование | Юридический адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Федорогорское" | ООО "Федорогорское" | дер. Никифоровская, МО Федорогорское" | Деревообрабаты-вающая промышленность |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Вага плюс" | ООО "ВАГА +" | дер. Бобыкинская, МО "Федорогорское" | лесозаготовка |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Шенкурский" | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ШЕНКУРСКИЙ" | Дер. Бобыкинская, МО "Федорогорское" | склад |
| 4 | Открытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна 14" | ОАО "Передвижная механизированная колонна 14" | дер. Бобыкинская, МО "Федорогорское" | лесозаготовка |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Шенкурский молочный завод" | ООО "Шенкурский молочный завод" | дер. Бобыкинская, МО "Федорогорское" | пищевкусовая промышленность |
| 6 | Индивидуальный предприниматель | Исупов Александр Федорович | дер. Никифоровская, МО "Федорогорская" | лесозаготовка |
| 7 | Индивидуальный предприниматель | Леонтьев Андрей Викторович | дер. Никифоровская, МО "Федорогорская" | лесозаготовка |
| 8 | Индивидуальный предприниматель | Леонтьев Олег Викторович | дер. Никифоровская, МО "Федорогорская" | лесозаготовка |
| 9 | Индивидуальный предприниматель | Жаринов Александр Прокопьевич | дер. Бобыкинская, МО "Федорогорское" | Деревообрабаты-вающая промышленность |
| 10 | Индивидуальный предприниматель | Сафронов Валерий Анатольевич | дер. Бобыкинская, МО "Федорогорское" | лесозаготовка |
| 11 | Индивидуальный предприниматель | Кузнецов Сергей Витальевич | дер. Климово-Заборье, МО "Федорогорское" | лесозаготовка |
| 12 | Индивидуальный предприниматель | Здрецов Сергей Александрович | дер. Копалинская, МО "Федорогорская" | лесозаготовка |
| 13 | Индивидуальный предприниматель | Довыдов Сергей Александрович | дер. Нюнежская, МО "Федорогорское" | Деревообрабаты-вающая промышленность |
| 14 | Индивидуальный предприниматель | Криуога Александр Миколасович | пос. Россохи, МО "Федорогорское" | лесозаготовка |

В структуре лесопромышленного комплекса преобладает лесозаготовка. Из лесоперерабатывающей промышленности  есть предприятия по производству пиломатериалов.

Все предприятия МО, осуществляющие деятельность «обрабатывающие производства», являются субъектами малого предпринимательства.

Лесохозяйственну деятельность осуществляют Шенкурское лесничество и Шенкурский лесхоз – филиал областного автономного государственного учреждения «Архобллесхоз».

Лесопромышленный комплекс представлен в основном пилорамами и в целом следующими основными предприятиями:

пилорамы:

- ИП Кузнецов,

- ИП Витков,

- ИП Ельцова Н.Ю.,

- ИП Федотова Г.Н.

Транспортная инфраструктура

По территории МО "Федорогорское" проходят автомобильные дороги регионального значения и  ряд автомобильных дорог местного значения.

| Объекты капитального строительства (ОКС) | Наличие да/нет | Кол-во | Примечания (адрес, состояние, собственность и пр.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип ОКС внешнего автомобильного транспорта |  |  |  |
| Дорога обычного типа регионального значения | Да | 1 | г. Шенкурск - д. Никифоровская г. Шенкурск - п. Россохи п. Россохи - Шахановка |
| Дорога обычного типа местного значения | Да | 1 1 | Шахановка - Стрелка г. Шенкурск – Климово - Заборье |
| Автозаправочная станция | Да | 1 | д. Бобыкинская, ул. Черная Грязь, 3 |
| Тип ОКС транспортных сооружений | - |  |  |
| Мост, путепровод | Да | 1 | д. Никифоровская |

На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог, а также строительство новой автомобильной дороги местного значения «Россохи - Верхняя Тойма» и строительство новой автомобильной дороги местного значения «Россохи - Октябрьский».

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов. Хранение и обслуживание грузовых автомашин осуществляется в гаражах и на открытых площадках предприятий.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

Общие положения

В соответствие с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «Об отходах производства и потребления»:

- территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями;

- организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления согласно законодательству Российской Федерации;

- порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Региональная нормативно-правовая база

Контроль состояния окружающей среды и ряд мероприятий по санитарной очистке территории осуществляются в рамках нескольких целевых программ Архангельской области:

– Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» на 2014-2020 годы (ежегодный экологический мониторинг, сбор данных о состоянии атмосферного воздуха, воды);

– Международная программа «Чистое производство» (мониторинг и профилактика всех видов загрязнения, контроль соблюдения природоохранных норм и правил).

Ответственность за организацию сбора и вывоза мусора возложена на Администрацию муниципального образования «Федорогорское». Полномочия по утилизации и переработке бытовых отходов отнесены к компетенции Администрации Шенкурского района. Кроме того, на органы самоуправления возложены задачи в области охраны окружающей среды, которые определены законами Российской Федерации:

– «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.;

– «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 12.03.1999г.

– «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» № 5487-I от 27.07.1993г.

– «Об охране окружающей природной среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.

Современное состояние уровня загрязнения исследуемой среды

По климатическим условиям рассеивание вредных примесей в атмосфере территория муниципального образования «Федорогорское» по классификации ГГО им. Воейкова относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

Предприятия КЛАСС I - санитарно-защитная зона 1000 м:

•	свалка ТБО вблизи д. Никифоровская.

Предприятия КЛАСС II - санитарно-защитная зона 500 м:

•	свалка вблизи д. Покровская

•	свалка вблизи д. Россохи

•	свалка вблизи д. Стрелка.

Предприятия КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м:

•	котельная д. Никифоровская.

•	Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ)

•	Площадки первичной обработки древесины (пилорамы)

Предприятия КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м:

•	склады рядом лесоматериалов д. Никифоровская.

Так же источником загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального образования является автотранспорт. Основными загрязняющими веществами, попадающими в атмосферный воздух от транспорта, являются оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, бензин нефтяной, керосин и сажа.

Качество атмосферного воздуха

Данные о состоянии атмосферного воздуха на территории муниципального образования отсутствуют. Уровень загрязнения воздуха населенных пунктов на территории района - низкий.

Основными загрязняющими веществами, попадающими в атмосферный воздух от  предприятий и сооружений  муниципального образования «Федорогорское», являются оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, бензин нефтяной, керосин, сажа, бенз/а/пирен,  оксид железа, пыль древесная, сероводород и аммиак.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются недостаточно очищенные и неочищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, неочищенные стоки сельской ливневой канализации, речной, включая маломерный, флот, стоки сельскохозяйственных предприятий. Интенсивными источниками загрязнения являются сельскохозяйственные предприятия с территорий, которых происходит смыв и фильтрация загрязняющих веществ.

Наибольшее загрязнение водных объектов наблюдается в период летней и зимней межени, когда уровень воды достигает минимальных значений, и в период подъема весеннего половодья, когда происходит таяние снежного покрова и смыв загрязняющих веществ с территории водосбора. Период пика и спада весеннего половодья и периоды дождевых паводков характеризуются улучшением качества поверхностных вод вследствие больших расходов воды в реках. Природной особенностью поверхностных вод является низкое содержание фтора и высокая окисляемость.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. Основными источниками загрязнения почв являются предприятия сельского хозяйства.

Шумовое загрязнение на территории поселения формируется из следующих составляющих:

•	транспортный шум;

•	шум от промышленных, транспортных и коммунальных предприятий;

•	внутриквартальный шум от хозяйственной деятельности (магазины, вентиляционные и холодильные системы, теле- и радиовещание и т.п.).

Замеры шума на территории не производились.

Транспортный шум – один из наиболее опасных физических загрязнений окружающей среды, он составляет большую часть шумов, воздействующих на жителей. Транспортный шум представляет собой шум автомобильного  транспорта.

Так же к внутриквартальным источникам шума  относятся физкультурные и детские игровые площадки во дворах жилых домов, разгрузка товара в магазины, работа трансформаторной подстанции и котельной, мусороуборочные машины.

Наиболее высокие уровни шума на территории жилой застройки создают мусороуборочные операции.

За последние годы в нашей стране суммарная напряженность электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими устройствами, увеличилась.

Количество объектов с источниками ЭМП стремительно увеличивается за счет внедрения новых систем мобильной связи (сотовой, телефонной, транковой, спутниковой и радиорелейной), появлением независимых станций радио- и телевидения, увеличением числа персональных компьютеров.

Электромагнитное излучение относится к тем физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма, развития болезней. В отличие от факторов окружающей среды, электромагнитный, вследствие использования его физических свойств в производстве и быту, невозможно заменить на какой-либо иной, менее вредный, равно как и создать закрытый контур производства электромагнитного излучения. Поэтому в связи с развитием науки и техники проблема воздействия электромагнитных полей на организм человека в дальнейшем будет усугубляться.

Основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередач и передающие радиотехнические объекты.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы предоставленной территории.

На территории поселения  проходит линии электропередач с невысокой мощностью  10 кВ.

Радиационная обстановка на рассматриваемой территории, как в целом на территории Архангельской области, определяется естественным радиационным фоном и естественно распределенными радионуклидами во внешней среде. Контроль радиационной обстановки осуществляется Архангельским гидрометеоцентром путем непосредственного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, анализа проб атмосферных выпадений и аэрозолей, а также посредством отбора и анализа проб атмосферных осадков, поверхностных вод водоемов территории.

Мощность экспозиционной дозы на местности соответствует естественному фону. Концентрации радионуклидов в почве, водах рек и водоемов ниже допустимых. Радиационная обстановка в районах размещения радиационно-опасных объектов организаций и учреждений удовлетворительная. Дозовые нагрузки на население за счет техногенных источников составляют менее 10% допустимых значений. Надзор за радиационной обстановкой на территории области осуществляет отдел Инспекции радиационной безопасности Госкомнадзора России. В целом состояние радиационной безопасности на рассматриваемой территории удовлетворительное, аварий и инцидентов, связанных с облучением персонала выше предельно-допустимой дозы, нет. Основными мерами по повышению уровня безопасности объектов является продолжение работы по лицензированию предприятий и совершенствованию физической защиты радиационных источников.

Существующее состояние летней и зимней уборки

Сеть автомобильных дорог муниципального образования включает дороги регионального или межмуниципального и местного значений. Основной автомобильной трассой в поселении является участок дороги регионального или межмуниципального значения г. Шенкурск – д. Никифоровская.

Дорога г. Шенкурск – д. Никифоровская обеспечивает связь муниципального образования с районым центром – г. Шенкурск. Участок дороги, проходящий по муниципальному образованию, имеет длину 3,8 км и относится к IV технической категории. Покрытие на участке асфальтобетонное шириной 7,0 м.

Опорную автодорожную сеть муниципального образования также формируют автодороги г. Шенкурск – п. Россохи, п. Россохи - Шахановка. Прочие дороги регионального или межмуниципального значения связывают населенные пункты и рекреационные зоны муниципального образования между собой и с данными трассами, а также с другими автодорогами муниципального образования.

Остальные автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения являются подъездными путями к населенным пунктам. Покрытия проезжих частей на них гравийные.

Дороги местного значения дополняют сеть региональных или межмуниципальных дорог и обеспечивают возможность проезда ко всем населенным пунктам. Общая протяженность дорог местного значения составляет 51,18 км. Все они являются тупиковыми подъездами к населенным пунктам муниципального образования. Покрытие проезжих частей на всех местных дорогах гравийное или грунтовое.

Уборка улиц в летнее и зимнее время производится преимущественно с использованием наемных технических средств. Организации, предоставляющие технику на основании договора: ООО «Юмиж-лес», ИП Кузнецов С.В. ИП Григорьев В.А. Специализированной техники в собственности администрации нет.

Специализированная техника для уборки территории представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Специализированная техника для уборки территории

| № п/п | Наименование спецмашин | Тип марка | Год выпуска | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор | МТЗ-82 | н/с | 1 | удовлетворительное |
| 2 | Трактор | Т-150 | н/с | 1 | удовлетворительное |
| 3 | Грейдер | ДЗ 180 | н/с | 1 | удовлетворительное |

Организация сбора и удаления отходов

Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Норма накопления твердых бытовых отходов – величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

На сегодняшний день муниципальное образование «Федорогорское» не имеет утвержденных в установленном порядке норм накопления ТБО.

В основу расчета объема отходов от населения положена норма накопления 225 кг/год (1,07 м3/год) на 1 человека («Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР», 1982 г.). Данная норма является завышенной и предназначена для укрупненных расчетов и планирования. Для учета отходов, образующихся в результате деятельности предприятий и организаций, может быть использовано типичное соотношение между объемами отходов от населения и предприятий – 70:30. В этом случае норма накопления отходов, учитывающая все источники их образования, составит 320 кг/год (1,53 м3/год) на 1 человека постоянно проживающего населения. Учитывая, что население муниципального образования «Федорогорское» составляет 2351 человек, годовой объем накопления отходов составляет около 752,3 тонн, или 3597  м3.

На сегодняшний день муниципальное образование «Федорогорское» имеет нормы накопления ТБО для населения и для объектов общественного назначения и предприятий муниципального образования (таблица 2.2).

Существующие нормы накопления отходов

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование объекта | Среднегодовая |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1994-2014 гг. | 2016 г. |
|  |  | м3 | м3 |
| Жилой фонд |  |  |  |
|  | ТБО населения (на 1 человека) | 1,38 | 1,4 |
|  | КГО населения (на 1 человека) | 0,37 | 0,75 |
|  | ЖБО населения, проживающего в неканализированном жилом фонде (на 1 человека) |  | 2,7 |
| 1 | Организации торговли |  |  |
| 1.1 | Продовольственный магазин (на 1 м2 торговой площади) | 1,2 | 1,76 |
| 1.2 | Универсам (на 1 м2 торговой площади) | 0 | 0 |
| 1.3 | Павильон (на 1 м2 торговой площади) | 2,85 | 2,85 |
| 1.4 | Лоток (на одно торговое место) | 0 | 0 |
| 1.5 | Палатки, торговые павильоны, киоски: газетные, сувенирные и т.д. (на 1 м2 обшей площади) | 0 | 0 |
| 1.6 | Торговля с автомашин (на 1 торговое место) | 0 | 0 |
| 1.7 | Магазин промышленных товаров (на 1 м2 торговой площади) | 0,77 | 0,97 |
| 1.8 | Супермаркет (универмаг), гипермаркеты, торговые комплексы, и прочие торговые предприятия и организации (на 1 м2 торговой площади) | 0 | 0 |
| 1.9 | Рынки (на 1 м2 торговой площади) | 3,4 | 1,26 |
| 1.10 | Склады, базы (на 1 м2 общей площади) | 0,2 | 0,3 |
| 1.11 | Организация/предприятие, оказывающая услуги общественного питания (кафе, ресторан, бар, закусочная и т.д.) (на 1 посадочное место) | 0,73 | 0,72 |
| 1.12 | Ярмарка (на 1 м2 торговой площади) | 0,99 | 1 |
| 2 | Медицинские учреждения |  |  |
| 2.1 | Аптека (на 1 м2 общей площади) | 0,44 | 0,52 |
| 2.2 | Больницы, лечебные учреждения стационарного типа (на 1 койка/место) | 2,01 | 2,05 |
| 2.3 | Поликлиника, диспансер (на 1 посещение) | 0,07 | 0,07 |
| 2.4 | Санаторий, пансионаты (на 1 койка/место) | 0 | 0 |
| 3 | Организации, оказывающие автотранспортные услуги |  |  |
| 3.1 | Автомастерская, станция технического обслуживания, шиномонтажные мастерские (на одно машино/место) | 0,22 | 0,23 |
| 3.2 | Автозаправочная, станция (на 1 запр. место) |  | 0,59 |
| 3.3 | Автостоянка, парковка (на одно машинное/место) | 0,11 | 0,17 |
| 3.4 | Гараж, гаражные кооперативы, паркинги закрытого типа (на одно машино/место) | 0,16 | 0,25 |
| 3.5 | Автомойка (на 1 рабочее место) |  | 0,21 |
| 4 | Образовательные учреждения |  |  |
| 4.1 | Дошкольное образовательное учреждение (на 1 место) | 0,4 | 0,78 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения (на 1 учащегося) | 0,12 | 0,32 |
| 4.3 | Учреждение начального профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс (на 1 учащегося) | 0,12 | 0,22 |
| 5 | Иные организации |  |  |
| 5.1 | Организация, осуществляющая деятельность по ремонту бытовой, радио- или компьютерной техники (на 1 м2 общей площади) | 0,07 | 0,21 |
| 5.2 | Организация, осуществляющая деятельность по изготовлению и ремонту обуви, одежды (на 1 м2 общей площади) | 0,13 | 0,33 |
| 5.3 | Ремонт часов, очков, ключей, ксерокс (на 1 рабочее место) | 0 | 0 |
| 5.4 | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества (на 1 участок) |  | 2,85 |
| 5.5 | Химчистка, прачечная (на 1 м2 общей площади) | 0,19 | 0,2 |
| 5.6 | Бани, сауны (на 1 посещение) |  | 0,23 |
| 5.7 | Организации, оказывающие ритуальные услуги (на 1 рабочее место) |  | 1,65 |
| 5.8 | Кладбища, колумбарии (на 1 га) |  | 14,5 |
| 5.9 | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро (на 1 сотрудника) | 1,42 | 1,44 |
| 5.10 | Сбербанки, банки (на 1 сотрудника) | 0,62 | 0,9 |
| 5.11 | Отделения связи (на 1 сотрудника) | 0,95 | 0,95 |
| 5.12 | Административные и другие учреждения, офисы (на 1 сотрудника) |  | 0,52 |
| 6 | Предприятия службы быта |  |  |
| 6.1 | Парикмахерские и косметические салоны (на 1 место) | 0,23 | 0,29 |
| 6.2 | Гостиницы (на 1 место) | 1,13 | 1,15 |
| 6.3 | Общежития (на 1 место) | 1,13 | 1,4 |
| 7 | Культурно-спортивные учреждения |  |  |
| 7.1 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки, дворцы и дома культуры (на 1 место) | 0,18 | 0,46 |
| 7.2 | Спортивная арена, стадион (на 1 место) | 0,26 | 0,21 |
| 7.3 | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на 1 пассажира) | 0 | 0 |

Существующая система сбора и вывоза отходов

На территории поселения расположено четыре свалки ТБО:

- 1,8 км от д. Никифоровская;

- 1 км от д. Покровская;

- 1 км от п. Россохи;

- 1 км от п. Стрелка

Основными источниками загрязнения почвенно-растительного покрова являются объекты размещения отходов.  Неудовлетворительное санитарное состояние большинства свалок, несвоевременный и неупорядоченный вывоз бытовых отходов приводит к их накоплению. Наличие несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и производственных отходов, а также недостаточно очищенные сточные воды сказываются на низком качестве питьевой воды.

Система сбора и удаления отходов на сегодняшний день охватывает только д. Никифоровская, д. Бобыкинская и др. деревни по договору. Сбор мусора, хлама и отходов, сбор и удаление строительного мусора осуществляют УК «Уютный город» и УК «Весна».

В таблице 2.3 представлена система сбора и удаления отходов по населенным пунктам.

Система сбора и удаление отходов

Таблица 2.3

| Населенный пункт | Наличие системы сбора и удаления отходов | Организация, осуществляю-щая вывоз мусора | Количество контейнер-ных площадок | Обустроены ли площадки в соответствии со СанПиН 2.1.2.2645-10 | Количество контейнеров на площадке и объем одного контейнера | Куда осуществляет-ся вывоз ТБО (полигон, свалка или несанкциони-рованная свалка) | Площадь полигона, свалки или несанкциони-рованной свалки | Организа-ция, обслуживающая полигон, свалку | Периодич-ность вывоза ТБО (дни недели, часы, количество рейсов в день) | Транспорт, осуществляю-щий вывоз ТБО (количество, марка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Никифоровская | да | УК «Уютный город», УК «Весна» | 1 | нет | 2/0,75 | свалка ТБО | - | - | 2раза/неделя | КО-440 с боковой загрузкой |
| д. Бобыкинская | да | УК «Уютный город», УК «Весна» | 1 | нет | 2/0,75 | свалка ТБО | - | - | 2раза/неделя | КО-440 с боковой загрузкой |
| другие деревни | нет | - | - | нет | - | свалка ТБО | - | - | - | - |

Схема санитарной очистки территории населенных пунктов предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых отходов от жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения и культурно-бытового назначения.

В населенных пунктах на территории муниципального образования «Федорогорское», в которых системы сбора и удаления отходов нет, большая часть отходов уничтожается населением (сжигается) или вывозится самостоятельно.

В настоящее время единой централизованной системы бытовой канализации не организовано.

Преобладающее место в системе канализации отведено выгребам и септикам, содержимое которых по мере заполнения  утилизируется на рельеф местности. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом.

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки

Системой сбора и удаления отходов охвачено только 2 населенных пункта. В отдаленных, труднодоступных населенных пунктах отходы сжигаются жителями самостоятельно. Это приводит к загрязнению атмосферного воздуха и осаждению продуктов горения в почве. Вывоз отходов осуществляется на несанкционированные свалки.

В системе обращения с отходами не уделено особое внимание опасным отходам, в т.ч. ртутьсодержащим (люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы);

Пути решения проблем в сфере санитарной очистки

Необходимо заключить договор со специализированной организацией на оказание услуг по сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов. Организация должна иметь соответствующую лицензию.

Рекомендуется провести работы по определению морфологического состава отходов муниципального образования, экономический расчет целесообразности их раздельного сбора, оценку возможности вторичного использования сырья.

Необходимо определение норм накопления твердых бытовых отходов для многоквартирных домов, частных домовладений, а также предприятий и организаций социальной сферы.

Необходимо организовать своевременный вывоз отходов от всех источников образований на полигон ТБО, провести работы по рекультивации несанкционированных свалок. Провести эколого-просветительское образование населения.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Организация сбора и удаления отходов потребления

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы.

К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садового-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), обращение с отходами относится к разделу «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», Код 90.00.2. Эта группировка включает: сбор мусора, хлама, отбросов и отходов, сбор и удаление строительного мусора, уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалку отходов на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов, обработку и уничтожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы, захоронение радиоактивных отходов.

Система сбора отходов может быть контейнерной или бесконтейнерной. При контейнерной системе выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы. Применение такой системы целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы. Данная система сбора отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности.

Емкости для хранения отходов (контейнеры) должны соответствовать требованиям документа «Предельное количество токсичных промышленных отходов на территории предприятия», разработанному Минздравом СССР в 1985 году.

Контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней. Для промывки контейнеров используется дезинфицирующие растворы: лизола (8-5%), креолина (8-5%), нафтализола (15-10%), фенола (3-5%), метасиликата натрия (1-3%) или других веществ. Сточные воды, образующиеся после промывки и дезинфекции контейнеров, должны выкачиваться вакуумной ассенизационной машиной и вывозится на биологические очистные сооружения. Допускается совместный вывоз сточных вод после промывки и дезинфекции контейнеров и жидких бытовых отходов от неканализованного частного сектора, поскольку и те, и другие отходы должны вывозиться на очистку на биологические очистные сооружения.

Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством специального автотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Для обслуживания жилищного фонда муниципального образования «Федорогорское» рекомендуется контейнерная система сбора отходов с несменяемыми сборниками.

Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на придомовых территориях. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не более 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией.

Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с Утвержденной Генеральной схемой санитарной очистки. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения, проживающего в частных домовладениях, информация о сроках и местах хранения отходов в каждом подворье

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны:

- для сбора твердых бытовых отходов применять деревянные или металлические сборники;

- содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории на расстоянии 5 метров по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги;

- своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке города на договорной основе;

- иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям, золы (для печного отопления);

- иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок);

- не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозяйственно-фекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;

- не допускать без согласования уполномоченных органов складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);

- после проведения месячника по благоустройству обеспечить в трехдневный срок вывоз за свой счет всего дворового мусора на свалку (полигон по захоронению твердых бытовых отходов);

- предъявлять для осмотра представителям Администрации муниципального образования, органам санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, объекты локального отопления).

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организаций и предприятий

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Федорогорское», обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора и твердых бытовых отходов.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов – часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т.ч. и у индивидуальных предпринимателей.

За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной деятельностью.

Уборка и содержание объектов с обособленной территорией (клубы, ФАПы и т. д.) на расстоянии 10 метров по периметру ограждения, а также отдельно стоящих объектов (киоски, магазины и т. д.), независимо от формы собственности и прилегающей к ним территории на расстоянии 15 метров от крайней стены здания, сооружения по всему периметру, осуществляется силами граждан и организаций, в чьем ведении или владении находятся эти объекты.

Территории предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих предприятий (организаций). Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Территории строительных площадок и подъездные пути к ним должны содержаться в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СП 12-136-2002. Уборка территории вокруг строительных площадок не менее чем в 10 метровой зоне по периметру (с учетом границ градостроительной обстановки) и подъездных путей осуществляется силами строительной организации, или застройщика (по их договору).

Для обеспечения сбора и вывоза твердых бытовых отходов организации, предприятия и индивидуальные предприниматели заключают с эксплуатирующими организациями договор на уборку прилегающих территорий (либо убирают прилегающую территорию самостоятельно), договор на складирование твердых бытовых отходов и договор на вывоз твердых отходов, который заключается со специализированной организацией.

Утилизация и переработка отходов

Обезвреживание твердых бытовых отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы – на сливные станции или поля ассенизации.

Содержание и уборка придомовых обособленных территорий

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения, а также на улицах и в парке должны быть установлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами должно быть не более чем 100 м на оживленных дорогах. В парке хозяйственная зона должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 1600 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 100 м. Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта и возле объектов культурно-бытового назначения.

Очистка урн должна осуществляться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке обязаны:

- предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку и содержимого выгребных ям на очистные сооружения;

- регулярно не реже одного раза в год на договорных условиях производить очистку водоотводящих канав и лотков от грязи и мусора и вывоз осадка для обезвреживания на свалку твердых бытовых отходов;

- вывозить по заявкам и за счет владельцев крупногабаритные отходы (включая ветви и стволы деревьев) к местам захоронения или утилизации по мере их накопления во дворах;

- осуществлять контроль за своевременной санитарной очисткой в частном жилом секторе и оплатой жильцами в установленные сроки услуг по санитарной очистке (вывозу отходов и др.);

- оказывать жильцам помощь в организации и проведении работ по санитарной очистке придомовых территорий и прилегающих участков проезжей части улиц (включая очистку и ремонт водоотводящих канав, лотков, сетей);

- оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству, времени и порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов.

Прогноз изменения количества образующихся ТБО

Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе использования коэффициента годового прироста объемов ТБО на одного человека. Согласно исследованиям, проводимым ГУП УНИИ АКХ им. К.Д. Памфилова, величина годового прироста для крупных городов составляет приблизительно 0,6%. Для муниципального образования «Федорогорское», население которого составляет всего 2351 человек, этот показатель должен быть существенно ниже. Расчет производится методом сложных процентов, годовой прирост принят равным 0,1%:

Vпр= Vисх*(1+0,001)t,

где    Vпр – прогнозируемый объем твердых бытовых отходов,

Vисх – исходный объем образующихся твердых бытовых отходов,

t – период прогнозирования.

В таблице 3.1 приведены прогнозируемые нормы накопления отходов жилищного фонда.

Таблица 3.1

Прогнозирование норм накопления отходов

| год | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м3/чел | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,41 |
| кг/чел | 294,6 | 294,6 | 294,4 | 294,4 | 294 | 293,6 | 292,9 |

Прогнозирование изменения норм накопления отходов (таблица 3.1) и численности населения позволяет оценить количество образующихся бытовых отходов от жилищного фонда на период с 2016 по 2035 годы. Расчет объемов отходов от организаций и учреждений производится исходя из соотношения между объемами отходов от жилищного фонда и организаций – 70:30. Прогнозируемое общее количество твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Федорогорское» приведено в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории муниципального образования «Федорогорское»

| Год | Численность населения, чел | Годовая норма накопления отходов, м3/чел | Годовой объем отходов от жил. сектора, м3 | Годовой объем отходов от организаций, м3 | Полный годовой объем отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2351 | 1,40 | 2586,1 | 1578,4 | 4164,5 |
| 2017 | 2349 | 1,40 | 3288,6 | 1581,3 | 4869,9 |
| 2018 | 2348 | 1,40 | 3287,2 | 1583,9 | 4871,1 |
| 2019 | 2346 | 1,40 | 3284,4 | 1586,5 | 4870,9 |
| 2020 | 2345 | 1,40 | 3283 | 1589,2 | 4872,2 |
| 2021 | 2345 | 1,40 | 3283 | 1591,8 | 4874,8 |
| 2035 | 2339 | 1,41 | 3297,9 | 1605 | 4902,9 |

Определение необходимого количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов

При контейнерной системе сбора в отечественной практике применяются металлические сборники твердых бытовых отходов различной вместимости от 0,1 до 12 м³. Контейнеры, вместимостью 0,55 и 0,75 м³ – стационарные. Мусоросборники, вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м³ снабжены колесами. Дальнейшие расчеты будут проводиться для контейнеров объемом 0,75 м3. Необходимость установки контейнеров иного объема определяется организацией, ответственной за сбор ТБО. Рекомендуется использование закрывающихся контейнеров для исключения процессов гниения и разложения отходов в летнее время года. Сбор крупногабаритных отходов может осуществляться на площадках для сбора ТБО с последующим вывозом мусоровозом или иным специальным транспортом.

Число устанавливаемых контейнеров определяется исходя из объемов образования и сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Для учета отклонения фактических объемов от среднегодовых в пределах 25% вводится коэффициент неравномерности K1 = 1,25. Резервные контейнеры на случай ремонта (5%) учитываются коэффициентом K2 = 1,05. Рекомендуемая периодичность вывоза отходов, согласно СанПиН 42-128-4690-88, в теплое время года (при температуре +50С и выше) составляет не более одних суток (ежедневный вывоз), в холодное время года (при температуре -5 0С и ниже) - не более трех суток.

Число контейнеров NКОНТ, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле:

NКОНТ=К1*К2*(Пгод/Vконт)*(t/365),

где    Пгод – годовое накопление отходов на обслуживаемой территории, м3,

t – периодичность удаления отходов, сут,

Vконт – объем контейнера, м3.

Для расчета необходимого количества контейнеров следует определить частоту вывоза ТБО. Она выбрана с учетом требований СанПиН 42-128-4690-88, т.е. не реже 1 раза в 3 дня в холодное время года, и ежедневный вывоз в теплое время года. Для Шенкурска и близлежащих населенных пунктов средняя месячная температура выше +5 градусов держится 4 месяца в году – с июня по сентябрь. В этот период (122 дня) вывоз следует осуществлять ежедневно – 122 вывоза, в остальные 8 месяцев вывоз 1 раз в 3 дня – 81 вывоз. Таким образом, в год осуществляется 203 вывоза, т.е. средняя периодичность удаления отходов составляет 1,8 суток.

Для удобства расстановки контейнеров по территории произведен расчет количества человек Nчел, обслуживаемых одним контейнером:

Nчел=(Vконт /(К1*V0))*(365/t),

где V0 – среднегодовая норма накопления ТБО на одного человека. Один контейнер обслуживает в среднем 87 человек.

Для обслуживания жилищного фонда д. Никифоровская д. Бобыкинская, п. Россохи рекомендуется контейнерная система сбора отходов с несменяемыми сборниками. В остальных населенных пунктах целесообразно осуществлять бесконтейнерный сбор отходов.

Расчеты количества контейнеров (0,75 м3) ведутся исходя из прогнозируемых объемов отходов на 2016-2035 годы (табл. 3.2) для среднего периода накопления отходов (1,8 сут.).

Таблица 3.3

Расчет количества контейнеров

| населенный пункт | Количество контейнеров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2021 | 2035 |
| д. Никифоровская | 9 | 9 | 10 |
| д. Бобыкинская | 5 | 5 | 6 |
| п. Россохи | 2 | 2 | 3 |

Цена одного контейнера 0,75 м3 с крышкой и колесами (рис. 1) составляет около 5000 рублей. Для обслуживания контейнеров требуется специализированный мусоровоз с манипулятором для погрузки отходов.

Для осуществления раздельного сбора ТБО необходимо установить дополнительные контейнеры, количество которых определяется видами собираемых отходов.

Рис. 3.1. Контейнер для сбора мусора вместимостью 0,75 м3

Правила организации и содержания контейнерных площадок

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.

Места размещения мест сбора отходов (площадок для контейнеров) определяются эксплуатирующими организациями и согласовываются с отделом архитектуры Администрации муниципального района и органом Роспотребнадзора. Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 5 штук на 1 площадке. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов, расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.

Площадки для установки контейнеров (рис. 3.2) для сбора ТБО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Должны иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта.

Рис. 3.2. Контейнерная площадка

Санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом участке должна производиться по правилам местных органов СЭН.

После выгрузки ТБО из контейнеров-сборников в мусоровоз работник специализированного предприятия по вывозу мусора, производивший выгрузку, обязан подобрать выпавшие при выгрузке отходы.

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» – после опорожнения), деревянные сборники – дезинфицировать после каждого опорожнения. Мойка контейнеров должна производиться либо жилищно-эксплуатационными конторами, либо иными организациями, осуществляющими эту операцию на коммерческой основе.

Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза отходов потребления

С учетом норм накопления отходов и схемы вывоза отходов определяется необходимое количество и тип спецавтотранспорта и его потоки. Число мусоровозов Nтр, необходимых для вывоза отходов, определяется по формуле:

Nтр=К1*Пгод365*Псут*Кисп,

где    Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением рассматриваемой системы, м3,

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3,

Кисп – коэффициент использования парка (обычно принимается равным 0,8).

Суточная производительность мусоровозов (Псут):

Псут=Nрейс*Е,

где     Nрейс – число рейсов в сутки,

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3.

Прогноз годового количества бытовых отходов, подлежащих вывозу, на 2016-2035 годы приведен в таблице 3.2. Для определения суточной производительности спецтехники, задействованной для вывоза ТБО, необходимо оценить количество возможных рейсов в сутки и перевозимый объем ТБО за один рейс.

Для обслуживания стандартных контейнеров 0,75 м3 рекомендуется использовать большегрузный мусоровоз КО-440  (рис. 3.3). Базовое шасси – ГАЗ 3307, дизельный двигатель мощностью 86 л/с. Вместимость кузова 8 куб. м, коэффициент уплотнения 4-1 максимальная масса загружаемых отходов 3100 кг, грузоподъемность манипулятора 500 кг.

Рис. 3.3. Мусоровоз КО-440 .

За один рейс мусоровоз  КО-440  может перевезти, с учетом уплотнения, до 8 м3, т.е. 10 контейнеров по 0,75 м3. Время загрузки одного контейнера составляет приблизительно 5-10 минут, полная загрузка занимает около 1,5 часов.

Для определения числа возможных рейсов в сутки необходимо определить плечо вывоза ТБО. С учетом движения средний путь в обе стороны составляет около 30 км. Учитывая, что средняя скорость движения мусоровоза составляет около 40 км/ч, этот путь займет 45 мин.

С учетом времени на погрузку и разгрузку, полный рейс мусоровоза КО-440 при обслуживании контейнеров 0,75 м3 займет около 2 часов 15 мин. За одну 8-часовую смену он может совершить 3 рейса (примем рейс N=3).

Таким образом, суточная производительность мусоровоза КО-440 составит Псут = 3*8 = 24 м3. Годовая производительность составляет (с учетом коэффициента использования парка 0,8) для мусоровоза КО-440 – 7008 м3/год.

Данное значение чуть превышает  годовые объемы накопления ТБО, поэтому производительности одного мусоровоза вполне достаточно для обеспечения вывоза отходов.

Для обеспечения сбора и вывоза мусора требуются рабочие следующих профессий: водитель автомобиля, грузчик, оператор. Состав работ:

- Для водителя автомобиля. Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТБО. Переезд к следующей контейнерной площадке в пределах 1 км. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием.

- Для грузчика. Открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке отходов. Закрывание крышек контейнеров. Очистка кузова от остатков ТБО после разгрузки.

- Для оператора. Подготовка документации по выпуску машин на линию: путевого листа и справки о работе спецмашин, организация своевременного выпуска машин и периодическая проверка нахождения их на линии. Оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии. Регистрация машин, возвращающихся в парк. Прием и обеспечение заявок на машины. Подготовка ежедневного (суточного) отчета работы машин.

Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов

Для оптимизации вывоза ТБО необходимо составлять график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными: подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом, сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам, о состоянии подъездов, интенсивности движения по отдельным улицам, о планировке кварталов и дворовых территорий, о местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов.

По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов. При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами: сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам, объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов, по возможности прокладывать маршрут от центра города (села) в направлении к месту обезвреживания, при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова, предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

Хозяйственно-бытовая канализация

В настоящее время централизованной системы бытовой канализации не организовано.

Преобладающее место в системе канализации отведено выгребам и септикам, содержимое которых по мере заполнения  утилизируется в очистные сооружения. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами.

Жидкие отходы

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. При отсутствии системы канализации количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит как от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора.

В отличие от накопления ТБО, общее количество жидких бытовых отходов по мере канализования жилищного фонда должно постоянно снижаться.

Генеральной схемой очистки планируется:

- проектируемые жилые и административные дома снабдить водонепроницаемыми выгребами (выгребы типа «септик»);

- прекратить поступление не очищенных сточных вод в окружающую природную среду, жидкие бытовые отходы должны вывозиться на очистные сооружения и проходить полную биологическую очистку.

Расчет количества стоков на территории муниципального образования «Федорогорское»

В составе Генерального плана муниципального образования «Федорогорское» имеются данные о перспективном образовании сточных вод. Удельное водоотведение на одного жителя принимается равным принятым нормам водопотребления.

Суммарные суточные объемы стоков по муниципальному образованию представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Суммарные суточные объемы сточных вод по муниципальному образованию «Федорогорское»

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | 2035 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сутки | тыс. м3/год |
| 1 | Население | 65 | 23725 |
| 2 | Производство | 20 | 7300 |
| 3 | Неучтенные расходы | 8,6 | 3139 |
| 4 | ИТОГО | 93,6 | 34164 |

В связи с тем, что жидкие отходы нельзя накапливать более 1 недели, должен быть составлен график вывоза жидких отходов по улицам и отдельным домам. Это необходимо сделать для того, чтобы уменьшить до минимума парк ассенизационных машин.

В качестве расчетной ассенизационной машины для вывоза жидких бытовых отходов с неканализованных территорий муниципального образования «Федорогорское» примем КО-503 на шасси ГАЗ-3307, которая имеет производительность 3,8 куб. м./час, рис. 3.4.

Рис. 3.4. Ассенизационная машина КО-503 на шасси ГАЗ-3307.

Жидкие отходы категорически запрещается вывозить на свалки и полигоны, предназначенные для захоронения ТБО. Согласно «Санитарным правилам содержания населенных мест» жидкие бытовые отходы следует сливать на сливных станциях.

Сливные станции (далее С.с.), санитарно-технические сооружения для приема и обработки нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных владений ассенизационными машинами. В зависимости от метода обработки и дальнейшей судьбы нечистотности жидкости различают:

- С.с. со спуском нечистотной жидкости в канализационную сеть,

- С.с. со спуском нечистотной жидкости в море,

- С.с. в комбинации с установкой для переработки нечистот в удобрительную массу при посредстве торфа.

С.с. не могут заменить собой канализации, и устройство их допускается обычно лишь в качестве временной меры. В техническом отношении назначение С.с. состоит в том, чтобы перед спуском в канализацию привести нечистоты в состояние, при котором они не могли бы иметь вредного влияния на канализационную сеть. По физическому составу доставляемые ассенизационными машинами из неканализованных владений выгребные нечистоты могут содержать: а) крупные твердые примеси, б) мелкие тяжелые примеси, в) легкие взвешенные вещества, г) нечистотную жидкость. Крупными твердыми примесями в выгребных нечистотах являются тряпки, мочала, щепа, битое стекло, кухонные остатки, кал и пр. Количество их, задерживаемое на решетках со щелями в 10 мм, в среднем определяется в размере 2-2,5% от объема всего количества поступающих на станцию нечистот при колебаниях от 1% до 4% в зависимости от местных условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем составе главным образом песок и землистые вещества. Количество их для теплого времени года определяется в 1-1,5% от общего объема нечистотной массы. Под легкими взвешенными веществами понимаются все вещества, которые после выделения из нечистот крупных твердых и мелких тяжелых примесей выпадают из нечистотной жидкости лишь при более или менее продолжительном отстаивании ее в неподвижном состоянии или при очень замедленном движении. Произведенными наблюдениями установлено, что при естественном отстаивании нечистотной жидкости процесс выпадения из нее взвешенных веществ заканчивается приблизительно в течение 3 часов. Получаемый при этом осадок, или ил, составляет по объему до 25% от всей нечистотной жидкости. Состав нечистотной жидкости и осевшего из нее осадка отличается большим разнообразием; содержание взвешенных веществ может достигать до 25 г на 1 л. Детали устройства С.с. определяются в зависимости от того, может ли нечистотная жидкость быть спущена в канализационную сеть вместе с взвешенными веществами или же последние должны быть выделены из нее на станции.

В первом случае основными составными частями станций являются:

а) помещение для разгрузки ассенизационных машин,

б) помещение с приспособлениями для выделения из нечистот крупных твердых примесей,

в) песколовки для выделения из нечистотной жидкости мелких тяжелых частиц и главным образом песка,

г) приспособления для сбора и временного хранения твердых нечистотных остатков и осадков, выделяемых из нечистот на сооружениях, указанных в пунктах «б» и «в».

Во втором случае к указанным выше частям станции дополнительно присоединяются:

д) осадочные бассейны для выделения из нечистотной жидкости взвешенных веществ и

е) приспособления для осушки ила из осадочных бассейнов.

В обоих случаях С.с. должны быть обеспечены надлежащим водоснабжением, вентиляционными устройствами и иметь внутреннюю канализацию. Помещение для разгрузки ассенизационных машин должно быть обеспечено приемниками нечистот и надлежащими проездами. При проектировании и устройстве приемного помещения должно быть предусмотрено оборудование его приспособлениями для разгрузки нечистот без проливания на пол и для тщательного обмывания ассенизационных машин, проездов и приемников. Вода на С.с. является основным производственным материалом для обработки нечистот. Обильный расход ее является непременным условием нормального функционирования С.с. Вода расходуется на промывку проездов и приемных приспособлений, на обмывание ассенизационных машин и промывку всех остальных устройств станции. Разжижение нечистот является необходимым как по санитарным соображениям, так и для предохранения от засорения тех трубопроводов, в которые производится спуск нечистотной жидкости. При установлении коэффициента разжижения надо руководствоваться составом нечистотной жидкости, диаметром и степенью наполнения принимающего его коллектора. При спуске сточных вод вместе с взвешенными веществами в ночное время, когда канализационный трубопровод работает с небольшим наполнением, коэффициент разжижения должен быть не менее двух. При выборе места для С.с. необходимо прежде всего руководствоваться санитарными соображениями, а именно: 1) станция должна быть расположена на изолированном от жилья месте, в расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных кварталов; 2) по отношению к господствующим ветрам расположение станции должно быть таково, чтобы зловонные газы от нее не заносились в город. Вместе с тем при выборе места для С.с. надо руководствоваться и соображениями экономического характера и устраивать станцию возможно ближе к обслуживаемому неканализированному району города, неподалеку от канализационного коллектора, предназначенного для спуска в него нечистот, и с учетом необходимости иметь хорошо замощенные подъездные пути к станции. Потребная площадь должна иметь размер, достаточный для свободного размещения всех сооружений станции и служебных построек и для устройства внутри ее подъездных путей такой длины, чтобы все ожидающие очереди разгрузки ассенизационные машины могли разместиться во дворе станции. Земельный участок С.с. должен быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден по периметру полосой древесных насаждений шириной не менее 10 м.

Рекомендуется провести ревизию сливной станции очистных сооружений, с соблюдением вышеперечисленных санитарных норм и правил.

Организация системы приема вторичного сырья

Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот дополнительных источников сырья необходима организация пункта сбора вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя. В перспективе на данном пункте, возможно, организовать прием полиэтилена и пластмасс при наличии потребителя данного вида вторсырья.

В таблицах 3.5 и 3.6 представлен морфологический состав ТБО и КГО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России.

Морфологический состав ТБО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России, % по массе

Таблица 3.5

| Компонент | ТБО жилищного фонда, % | Среднее значение, % | ТБО общественных и торговых предприятий, % | Среднее значение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27…37 | 32 | 13…16 | 15 |
| Бумага, картон | 37…41 | 39 | 45…52 | 48 |
| Дерево | 1…2 | 2 | 3…5 | 3 |
| Черный металлолом | 3…4 | 4 | 3…4 | 4 |
| Цветной металлолом | 1…2 | 2 | 1…4 | 3 |
| Текстиль | 3…5 | 4 | 3…5 | 3 |
| Кости | 1…2 | 1,5 | 1…2 | 1 |
| Стекло | 2…3 | 2,5 | 1…2 | 2 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1 | 2…3 | 2 |
| Кожа, резина | 0,5…1 | 1 | 1…2 | 2 |
| Пластмасса | 5…6 | 5 | 8…12 | 10 |
| Прочее | 1…2 | 1 | 2…3 | 2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 6 | 5…7 | 5 |
| ИТОГО: |  | 100 |  | 100 |

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

Таблица 3.6

| Материал | Содержание, % по массе | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера |
| Бумага, картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Бытовая техника, велосипеды, радиаторы отопления, детали а/машин |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

При развитии системы сбора вторичного сырья возможны три схемы:

- установка контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создание сети комплексных приемных пунктов сбора вторичных ресурсов;

- организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов.

Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части предпринимателей сферы малого бизнеса, кроме всего прочего, приведет к созданию новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника дополнительного дохода для наиболее неимущих слоев населения.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, что существенно снижает загрузку полигона ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством.

Несмотря на то, что ТБО из жилого фонда являются крупным источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с уровнем цен на вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество которых выше, чем качество утильных фракций ТБО жилого фонда. Также следует отметить, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне организовать централизованный селективный сбор и транспортировку утильных компонентов.

Максимальный экономический и экологический эффект, связанный с извлечением утильных фракций и экономией природных ресурсов, реализуется на двух стадиях сбора и удаления ТБО: при селективном сборе ТБО общественных и торговых предприятий и при сборе вторсырья от населения на специально организованных пунктах.

Для муниципального образования «Федорогорское» возможна организация стационарного пункта приема в д. Никифоровская, что обеспечит охват населения и предприятий, организаций. Основную долю вторсырья в составе ТБО, согласно таблице 3.5, составляет макулатура. Поэтому стационарный пункт приема рекомендуется в первую очередь оснастить прессовым оборудованием для макулатуры.

Размещение и обезвреживание бытовых отходов

В настоящее время предусматриваются 3 основных метода обезвреживания отходов: обезвреживание на полигонах, биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах, сжигание на специализированных мусоросжигательных заводах с утилизацией тепла.

Методы обезвреживания бытовых отходов выбирают на основе технико-экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований.

Строительство сооружений по промышленной переработке бытовых отходов экономически целесообразно для городов с населением свыше 250 тыс. чел. с размещением их в промышленной зоне городов.

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного потребления компоста городским озеленением, колхозами и совхозами, расположенными в пригородной зоне.

Строительство мусоросжигательных заводов следует предусматривать в городах, в которых по климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям метод сжигания является наиболее надежным (курортные зоны, города Крайнего Севера и города с особыми санитарно-эпидемиологическими условиями).

Обобщая вышеизложенное, можно рекомендовать в качестве основного способа обезвреживания отходов муниципального образования «Федорогорское» размещение на полигоне.

В настоящее время отходы вывозятся на 4 свалки ТБО, расположенные в муниципальном образовании. Необходимо провести работы по обустройству данных объектов в соответствии с требованиями санитарных норм. Кроме того, желательно сокращать количество вывозимых отходов путем раздельного сбора, сортировки и переработки.

На территории муниципального образования «Федорогорское» периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами Администрации муниципального образования ликвидируются. Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения и создавая пожароопасную обстановку.

Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ 1 класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию.

Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы с ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.88.

Хранение РСО должно проводиться в специально оборудованном помещении, расположенном отдельно от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ 639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»), а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий.

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям (ГОСТ 12.3.031-83 «Работа с ртутью. Требования безопасности»).

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и загрязнения транспортных средств и окружающей природной среды ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.

Сбор ртутьсодержащих отходов проводится специализированной организацией, обезвреживание ртутьсодержащих отходов проводится организацией, имеющей лицензию на обезвреживание. Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется:

– товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативов, либо юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, заключившим договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в доме;

– юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, заключившим с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

– при проживании физических лиц в частном секторе – путем подворового объезда на основании плана-графика, с указанием места и времени сбора, разрабатываемого специализированной организацией-перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы специализированной организации.

Оплата расходов по сбору и вывозу отходов осуществляется на основании договора или контракта между Администрацией и специализированной организацией-перевозчиком в соответствии с действующим законодательством.

Организации и предприятия, не относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.

Обращение с безнадзорными животными

Безнадзорными признаются животные, находящиеся без сопровождающего лица на территории населенного пункта вне пределов жилых или специально отгороженных для содержания животных помещений, независимо от наличия ошейника с номерным знаком.

Организация отлова безнадзорных животных возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований, в обязанности которых входит также оборудование, финансирование (бюджетом муниципального образования должны быть предусмотрены соответствующие расходы) и контроль системы пунктов приема, передержки и карантирования отловленных животных, собственно же работы по содержанию животных выполняются коммунальными службами.

Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных производятся в соответствии с рекомендациями органов ветеринарного надзора, и конкретная программа мероприятий, порядок и способы их осуществления разрабатываются совместно с органами ветеринарного надзора муниципального образования (населенного пункта, субъекта федерации).

Отлов животных должен производиться методами, исключающими нанесение животным увечий или иного вреда здоровью. К разрешенным средствам отлова относятся: обездвиживающие препараты (с дозировкой в зависимости от веса животного), сети, сачки-ловушки, а также другие средства и приспособления, не наносящие вреда здоровью животных в момент отлова. Отлов должен производиться под наблюдением представителей ветеринарного надзора. Отстрел животных возможен только в том случае, если не возможен отлов и установлена опасность животного.

В целях недопущения жестокого обращения с животными и причинения вреда их здоровью, органы местного самоуправления вправе обязать юридических лиц, производящих отлов безнадзорных животных, нести материальную ответственность за причинение вреда здоровью отлавливаемых животных.

Отловленные животные подлежат обязательной регистрации и освидетельствованию специалистами ветеринарной службы – в целях предотвращения распространения заболеваний. Одновременно принимаются меры по идентификации животного, поскольку при определении владельца, животное необходимо возвратить.

Поиск собственника животного производится всеми доступными средствами: по специально организованному реестру, с использованием средств массовой информации.

При наличии у животного трудноизлечимых или неизлечимых заболеваний, ветеринарным врачом принимается решение об эвтаназии. При возвращении животного с установленным заболеванием необходимо обязать владельца провести лечение и прочие санитарно-эпидемиологические мероприятия. Передача животного собственнику производится с заполнением и подписанием соответствующих документов.

Расходы по отлову, ветеринарным мероприятиям и последующему содержанию животного в приюте оплачиваются установленным собственником животного по тарифам, определенным соответствующим законодательным документом, утвержденным органами местного самоуправления.

В отношении животных, не подлежащих эвтаназии, осуществляется их вакцинация, регистрация и постановка на учет в сеть лабораторного наблюдения. Ветеринарные мероприятия (эвтаназия, стерилизация и др.) проводятся только лицензированным ветеринарным специалистом, с соблюдением правил обезболивания. Помещения приютов для безнадзорных животных должны соответствовать зоогигиеническим требованиям, содержание животных – ветеринарным требованиям.

Утилизация трупов животных (как биологических отходов) на территориях, не входящих в регион вечной мерзлоты, согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утверждены Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года № 13-7-2/469), производится сжиганием, либо размещением в скотомогильниках.

Сжигание

Сжигание биологических отходов проводят под контролем ветеринарного специалиста, в специальных печах или земляных траншеях (ямах) до образования негорючего неорганического остатка.

Способы устройства земляных траншей (ям) для сжигания трупов:

- Выкапывают две траншеи, расположенные крестообразно, длиной 2,6 м, шириной 0,6 м и глубиной 0,5 м. На дно траншеи кладут слой соломы, затем дрова до верхнего края ямы. Вместо дров можно использовать резиновые отходы или другие твердые горючие материалы. В середине, на стыке траншей (крестовина) накладывают перекладины из сырых бревен или металлических балок и на них помещают труп животного. По бокам и сверху труп обкладывают дровами и покрывают листами металла. Дрова в яме обливают керосином или другой горючей жидкостью и поджигают.

- Роют яму (траншею) размером 2,5х1,5 м и глубиной 0,7 м, причем вынутую землю укладывают параллельно продольным краям ямы в виде гряды. Яму заполняют сухими дровами, сложенными в клетку, до верхнего края ямы и поперек над ним. На земляную насыпь кладут три-четыре металлические балки или сырых бревна, на которых затем размещают труп. После этого поджигают дрова.

- Выкапывают яму размером 2,0 х 2,0 м и глубиной 0,75 м, на дне ее вырывают вторую яму размером 2,0 х 1,0 м и глубиной 0,75 м. На дно нижней ямы кладут слой соломы, и ее заполняют сухими дровами. Дрова обливают керосином или другой горючей жидкостью. На обоих концах ямы, между поленницей дров и земляной стенкой, оставляют пустое пространство размером 15-20 см для лучшей тяги воздуха. Нижнюю яму закрывают перекладинами из сырых бревен, на которых размещают труп животного. По бокам и сверху труп обкладывают дровами, затем слоем торфа (кизяка) и поджигают дрова в нижней яме.

Траншеи (ямы) указанных размеров предназначены для сжигания трупов крупных животных. При сжигании трупов мелких животных размеры соответственно уменьшают.

Золу и другие несгоревшие неорганические остатки закапывают в той же яме, где проводилось сжигание.

Размещение и строительство скотомогильников (биотермических ям)

- Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

- Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

- Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв.м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

- Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м.

- Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

- Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост.

- При строительстве биотермической ямы в центре участка выкапывают яму размером 3,0 х 3,0 м и глубиной 10 м. Стены ямы выкладывают из красного кирпича или другого водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 см с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебенки и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют отверстие размером 30 х 30 см, плотно закрываемое крышкой. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м.

- Над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шириной 3 м. Рядом пристраивают помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

- Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием представителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки.

- Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.

Эксплуатация

- Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счет; остальные - являются объектами муниципальной собственности.

- Ворота скотомогильника и крышки биотермических ям запирают на замки, ключи от которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), на территории которого находится объект.

- Биологические отходы перед сбросом в биотермическую яму для обеззараживания подвергают ветеринарному осмотру. При этом сверяется соответствие каждого материала (по биркам) с сопроводительными документами. В случае необходимости проводят патологоанатомическое вскрытие трупов.

- После каждого сброса биологических отходов крышку ямы плотно закрывают. При разложении биологического субстрата под действием термофильных бактерий создается температура среды порядка 65-70ºС, что обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов.

- Допускается повторное использование биотермической ямы через 2 года после последнего сброса биологических отходов и исключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомогильника в землю. После очистки ямы проверяют сохранность стен и дна, и в случае необходимости они подвергаются ремонту.

- На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается пасти скот, косить траву, брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

- Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

- В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

- В случае подтопления скотомогильника при строительстве гидросооружений или паводковыми водами его территорию оканавливают траншеей глубиной не менее 2 м. Вынутую землю размещают на территории скотомогильника и вместе с могильными курганами разравнивают и прикатывают. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют. Толщина слоя бетона над поверхностью земли должна быть не менее 0,4 м.

- Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с настоящими Правилами возлагается на местную администрацию, руководителей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.

Инфраструктура

Стерилизация и последующий выпуск животного в места прежнего обитания, как метод гуманного регулирования численности безнадзорных животных, не оправдывает себя, поскольку животное, лишенное естественной иммунной защиты организма, быстро становится носителем инфекционных болезней и погибает без поддержки человека. Поэтому рекомендуется использовать комплексный метод обращения с безнадзорными животными, включающий в себя:

- отлов животного гуманными способами;

- проведение ветеринарного обследования и вакцинации;

- передержку отловленного животного (в течение трех или более дней);

- выбраковку по признакам: состояние здоровья животного, степень агрессивности, хозяйственная значимость и востребованность породы;

- эвтаназия или стерилизация животного с целью дальнейшего устройства в приюте.

Инфраструктура, обеспечивающая комплексный метод обращения с безнадзорными животными, должна включать в себя следующие организации:

- служба отлова;

- приют животных;

- общественная организация, контролирующая выполнение правил содержания животных в селе, совместно с органами местного самоуправления и ветеринарного надзора.

Общественная организация должна также вести пропагандистскую работу среди населения с целью разъяснения необходимых принципов обращения с животными (необходимость воспитания, ответственность за содержание и др.).

В целом рекомендуется для решения проблемы обращения с безнадзорными животными разработать отдельный проект, привлекая все заинтересованные стороны.

Ответственность за несоблюдение требований в области обращения с отходами

- За несоблюдение требований в области обращения с отходами физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Администрация муниципального образования «Федорогорское» осуществляет контроль в области обращения с отходами на территории муниципального образования «Федорогорское», а также за исполнением Порядка в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.

- Лица, виновные в нарушении Порядка, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Санитарно-защитные зоны

При размещении предприятий и сооружений санитарной очистки необходимо учитывать размеры их санитарно-защитных зон. Обязательно проводить согласование с органами охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического надзора мест, в которых намечено расположение данных сооружений. Размеры санитарно-защитных зон основных сооружений приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Размеры санитарно-защитных зон для предприятий и сооружений санитарной очистки

| Предприятия и сооружения | Классификация объектов | Минимальный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т. в год: До 40 Свыше 40 | III II | 500 1000 |
| Склады свежего компоста | II | 500 |
| Полигоны твердых бытовых отходов | II | 500 |
| Сливные станции | III | 500 |
| Центральные базы по сбору утильсырья | III | 300 |
| Мусороперегрузочные станции | IV | 100 |
| Базы по содержанию и ремонту уборочных машин и механизмов | IV | 100 |

Структура затрат на осуществление процесса обращения с отходами

Величина затрат на осуществление процесса сбора, перемещения и захоронения твердых бытовых отходов зависит от общего объема ТБО, полноты технологического цикла, применяемых технологий, цены эксплуатируемой техники, плеча перевозки и др. Общий объем ТБО определяется с использованием разработанных нормативов годового объема накопления ТБО на душу населения. Общий объем FТБО складывается из:

FТБО=FН+FС+FО+FМ+FП,

где    FН - общий объем образования отходов от населения,

FС - объем отходов, образуемых социальной сферой (магазины, больницы, вокзалы, школы и т.п.),

FО - объем офисных отходов (конторы, банки, проектные институты, бизнес-центры),

FМ - муниципальные отходы (отходы зеленого строительства, уличный смет, листва, сбор из городских урн),

FП - отходы быта предприятий.

Общий объем образования ТБО от населения в жилищном фонде определяется средней нормой накопления на одного жителя и общей численностью населения. Объем твердых бытовых отходов, образующихся не от населения, определяется в процессе ведения мониторинга отходов для данного муниципального образования. В долях от общего объема образования отходов от населения это составляет 30-60%.

Стоимость процесса обращения с отходами будет складываться следующим образом:

СО=ССБОРА+СУДАЛЕНИЯ+СУТИЛИЗАЦИИ+СЗАХОРОНЕНИЯ,

В стоимость сбора входят:

- затраты на организацию и обслуживание контейнерных площадок

- затраты на приобретение, ремонт и обновление контейнерного парка

- заработная плата обслуживающего персонала

- накладные расходы

- налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость удаления входят:

- затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка автотранспорта

- заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- затраты на горюче-смазочные материалы

- накладные расходы

- налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость утилизации входят:

- затраты на обслуживание, ремонт, обновление технологических линий

- заработная плата обслуживающего персонала

- затраты на электроэнергию (энергоносители и т.п.)

- накладные расходы

- налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость захоронения входят:

- затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка спецмашин

- заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- затраты на горюче-смазочные материалы

- затраты на изоляционные материалы и мероприятия в соответствии с регламентом работы полигона

- накладные расходы

- налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

Если для этапа сбора отходов характерны основные затраты в начале – при организации контейнерных площадок, то для этапов транспортировки, утилизации и захоронения характерны постоянно растущие затраты, связанные с ростом цен на топливо и электроэнергию. Также стоимость всех этапов процесса обращения с отходами будет постоянно расти по причине необходимости увеличения заработной платы и сопряженных с ней налоговых отчислений – ввиду инфляции, поэтому для прогнозирования изменения общей стоимости процесса обращения с отходами необходимо вводить при расчетах поправочный коэффициент, определяющий влияние инфляционных процессов на конечную стоимость.

Сдерживающим фактором роста платежей для населения должны являться мероприятия, направленные на совершенствование технологии процесса обращения с отходами и увеличения объема возврата в производство вторичного сырья. Все виды расчетов должны утверждаться аудитом, который проводится специализированными и аккредитованными для данного вида деятельности организациями.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в сфере обращения с отходами

Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского района Архангельской области предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, базирующейся на стратегическом курсе создания индустриальной основы сортировки отходов и сокращения объёмов захоронения отходов.

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В целях совершенствования нормативно-правового и методического обеспечения в сфере обращения с отходами необходимо разработать правила обращения с отходами, которые будут  регламентировать обращение с отходами на протяжении всего цикла от их образования до использования или до захоронения, с позиций охраны окружающей природной среды и ресурсосбережения.

Основные вопросы, которые должны быть отражены в нормативно-правовых актах органа местного самоуправления:

- полный охват услугой по вывозу и размещению отходов всех объектов образования отходов (требования о заключении договоров на вывоз, периодичность вывоза);

- обязанность юридических лиц (в том числе организаций, управляющих жилищным фондом и ТСЖ) и физических лиц (осуществляющих непосредственное управление жилыми помещениями) заключать договоры на сбор и вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов.

Для создания правового поля в сфере обращения с отходами на территории муниципального образования «Федорогорское» необходимо разработать и принять следующие муниципальные нормативно-правовые акты:

- правила обращения с отходами на территории муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского района Архангельской области;

- инвестиционные программы организаций, участвующих в реализации Генеральной схемы очистки;

- порядок осуществления сбора отходов, сортировки и захоронения отходов;

- типовой договор на сбор и вывоз ТБО (с указанием объема вывоза, периодичности вывоза, требования к контейнерным площадкам, требования к качеству оказания услуг, обязанности и ответственность сторон);

- долгосрочные надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность в сфере захоронения ТБО в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ.

Наличие утвержденных инвестиционных программ позволит устанавливать инвестиционные надбавки к тарифам на услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Органы местного самоуправления могут устанавливать порядок рассмотрения вопросов об определении объемов, источников и сроков поступления средств, в части касающейся инвестиционных проектов реализуемых путем совместного финансирования организаций коммунального комплекса нескольких муниципальных образований, предусмотрев, в том числе способы оформления достигнутых договоренностей.

Органы местного самоуправления запрашивают и получают у организаций коммунального комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития и генеральными схемами, в формате, определяемом органом местного самоуправления. Соответствующие положения о правах указанных сторон закрепляются в заключаемых сторонами соглашениях.

Администрация муниципального образования «Федорогорское» осуществляет контроль не только за выполнением мероприятий, целевым и эффективным расходованием средств, но и за достижением целевых индикаторов, предусмотренных программой комплексного развития объектов, используемых при обращении с отходами, и Генеральной схемой.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ

Площадь механизированной уборки в муниципальном образовании «Федорогорское» составляет 51,18 км.

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Технология летнего содержания дорог

При летней уборке территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входит удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; очистка отстойных колодцев дождевой канализации; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Основной операцией летней уборки территории муниципального образования «Федорогорское» является грейдирование. Операция заключается главным образом в очистке проезжей части от крупных камней, засыпание мелких ям и неровностей. Степень ямочности дорог зависит от интенсивности движения транспорта, состояния дорожных покрытий. При малой интенсивности (до 60 автомобилей в час) ям на дорожном полотне малое количество. При большой интенсивности ям и неровностей, соответственно, больше.

Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Основные операции технологического процесса летней уборки автодорог

| № п/п | Операции технологического процесса | Средства механизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грейдирование дорожных покрытий | Спецмашины |
| 2 | Уборка грунтовых наносов очистка проливных труб механизированным способом с доработкой вручную | Подметально-уборочные и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, рабочие по уборке |
| 3 | Вывоз камней и прочего мусора | Погрузчики и самосвалы |

Подметание дорожных покрытий

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметают краевые (прибордюрные) части дорог и улиц с интенсивным движением, маршрутами транспорта, а затем улиц со средней и малой интенсивностью движения. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21 ч.).

Уборку проводят в следующем порядке: утром подметают краевые (прибордюрные) части дорог с интенсивным движением, затем подметают прибордюрные части проездов со средней и малой интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, улицы в соответствии с установленным режимом подметания. Перед подметанием прибордюрных частей улиц должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок городского транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета.

В муниципальном образовании «Федорогорское» автоматизированные машины по подметанию улиц не применяются.

Уборка прибордюрной грязи

Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) является периодической операцией, входящей в состав летнего содержания автодорог. Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на следующие группы:

- Межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в течение зимнего сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в прибордюрной части автодороги.

- Наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие.

- Наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка, когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих стройку, перемещается со строительной площадки на дорожное покрытие.

В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прибордюрной части производят после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.

В случае высыхания, перед уборкой грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная машина передвигаются по направлению движения транспорта, погрузчик – против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал.

В муниципальном образовании «Федорогорское» ручной метод удаления наносов у бордюров не применяется. Автоматизированный метод применим для многочисленных населенных пунктов и большой протяженностью автодорог 1-3 класса.

Технология зимнего содержания дорог

Технологический процесс зимней уборки автодорог осуществляется в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 года № 221).

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы транспорта и движения пешеходов. Уборка территорий зимой трудоемка. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий. Сельские территории зимой убирают в два этапа: 1) Расчистка проезжей части и проездов; 2) Удаление с проездов собранного в валы снега.

Зимняя уборка включает в себя следующие операции:

1. Первоочередные:

- обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ);

- сгребание и подметание снега;

- очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.

2. Операции второй степени:

- формирование снежного вала;

- удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителям на свободные территории);

- зачистка прибордюрной части автодороги после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

- подметание дорог при длительном отсутствии снегопада.

Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии строгого соблюдения технологических режимов, которые обуславливают зависимость времени работы машин от начала снегопада, что требует практически круглосуточной готовности машин к работе. Поэтому на период снегопадов рекомендуется предусматривать круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей и плужно-щеточных снегоочистителей. Число таких машин должно быть минимальным и обеспечивать уборку только наиболее ответственных магистралей, отличающихся особенно напряженным движением транспорта, в первую очередь пассажирского. Остальные пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители должны работать в 1,5 смены. При этом необходимо, чтобы время их работы совпадало с часами наиболее интенсивного движения транспорта. Все другие машины, применяемые при зимней уборке, должны работать также в 1,5 смены.

В связи с тем, что пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители заняты только часть рабочего времени (в часы снегопада), для рационального использования водительского состава рекомендуется закреплять за водителями пескоразбрасывателей, плужно-щеточных снегоочистителей скалыватели-разрыхлители, роторные снегоочистители и другие машины. Как показывает практика работы эксплуатационных хозяйств, в промежутке между снегопадами наиболее квалифицированную часть водительского состава можно использовать для технического обслуживания и ремонта уборочной техники.

Снегоочистка

Основной способ удаления снега с покрытий дорог – подметание и сгребание его в валы плужно-щеточными снегоочистителями. Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на набережных рек, загородных и выездных магистралях, а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях.

При сравнительно малой интенсивности движения транспорта (не более 120 маш./час) может быть обеспечена очистка до асфальта при помощи только снегоочистителей. При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог. Химические материалы препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, снижают величину сил смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия, но их можно применять только при интенсивности снегопада не менее 0,5 мм/час (при пересчете на воду), так как в противном случае на дорожном покрытии образуются растворы реагентов. Применение химических материалов дает положительный эффект при хорошем перемешивании реагентов со снегом, которое может быть достигнуто при движении транспортных средств интенсивностью более 100 машин/час. Дороги с интенсивностью движения транспорта менее 100 машин/час, а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час убирают без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями.

Каждый цикл обработки дорожного покрытия разбит на этапы: выдержку, обработку химическими реагентами, интервал, сгребание и подметание снега.

Выдержка – время от начала снегопада до момента внесения реагентов в снег зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха и принимается такой, чтобы полностью исключить образование на дорожном покрытии растворов при контакте снега и реагентов.

Интервал – период между посыпкой химических реагентов и началом обслуживания. Интервал выдерживают только при снегопадах незначительной интенсивности. При выполнении работ первого цикла выдерживать интервал следует только при снегопаде интенсивностью 0,5...1 мм/час.

При взаимодействии с реагентами снег, сохраняя свойства сыпучести, не подвергается уплотнению и прикатыванию, благодаря чему при работе плужно-щеточных снегоочистителей достигается высококачественная уборка дорожных покрытий. Вал снега укладывают в прилотковой части дороги. Во всех случаях, где это представляется возможным, для наилучшего использования ширины проезжей части, а также упрощения последующих уборочных работ вал снега располагают посередине двустороннего проезда.

Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались с проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные центры до начала работы этих учреждений.

В особых эксплуатационных условиях (подъемы дорог, подъезды к мостам, туннелям и т. п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, необходимо применять специальные химические реагенты.

При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке перекрестков и остановок транспорта. При расчистке перекрестков машина движется перпендикулярно валу, а при расчистке остановок и подъездов – сбоку, захватывая лишь его часть. Число проходов машины зависит от площади поперечного сечения вала. Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на свободные площади.

Удаление уплотненного снега и льда

Уплотненный снег с дорожных покрытий убирают автогрейдером, снабженным специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателями-рыхлителями. Снег удаляют складированием в прилотковой части проезда или на площадях, свободных от застройки. Кроме того, снег можно ссыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно-фекальной канализации.

В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями в следующем порядке. Снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении, противоположном движению транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал также движется задним ходом за погрузчиком. После загрузки самосвал вливается в общий поток транспорта, не мешая ему. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. Рабочие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные жилеты. При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении движения транспорта, сужая проезжую часть улицы. Роторный снегоочиститель обслуживает один рабочий, ответственный за безопасность проведения работ. Снежно-ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчиков, должны быть в кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия с помощью скалывателей-рыхлителей или путем использования различных химических материалов.

Сгребание и подметание

Сгребание и подметание снега производится плужно-щеточным снегоочистителем, после обработки дорожных покрытий противогололедными материалами.

Скалывание уплотненного снега

В состав работы входит: помимо скалывания уплотненного снега еще и скалывание снежной корки в лотках, а также сгребание скола с очищенной полосы. Для этой цели, к примеру, применяют трактора Т-150.

Сдвигание снега и скола в валы

Эта операция производится частично при сгребании и подметании снега и скола. Однако, формирование валов требует применения дополнительной техники – автогрейдеров и бульдозеров. Для этой цели, к примеру, применяют автогрейдеры ДЗ-143, ДЗ-180, бульдозеры ДТ-75, Т-130, тракторы с отвалом Т-150.

Перекидка снега роторными очистителями

На насаждения и газоны разрешается перекидывать только свежевыпавший снег. На перекидке снега на проездах с насаждениями должно быть исключено повреждение деревьев и кустарников, при этом применяются дополнительные насадки и желоба с направляющими козырьками, отрегулированными для каждого участка дорог. Это обеспечивает укладку перекидываемого снега на узкой полосе между проезжей частью и насаждениями, или даже пересадку его через ряд кустарников, обеспечивая их сохранность. Для этой цели применяют шнекороторные снегоочистители типа ДТ-75, Т-150.

Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию автодорог

Для обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», определены предельно допустимые значения требований к автодорогам, которые приведены в таблице 4.2.

Допустимые значения требований к автодорогам

Таблица 4.2

| Категории автодорог | Интенсивность движения, а/машин/сут. | Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м | Допустимая толщина слоя снега на проезжей части, мм |  | Максимальный срок снегоочистки, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рыхлый снег | Уплотненный снег |  |
| I | 3000-7000 | 7 | 30 | - | 4 |
| II | 1000-3000 | 6 | 40 | - | 5 |
| III | 500-1000 | 5 | 60 | - | 6 |
| IV | 200-500 | 4 | 70 | 70 | 12 |
| V | менее 200 | 3 | 80 | 100 | 16 |

Срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих указанные требования. После обеспечения свободного проезда транспорта дорожные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания автомагистралей, приведенных выше. Сроки удаления снега, в часах, в зависимости от количества выпавшего снега и категорий автодорог, приведены в таблице 4.3.

Сроки удаления снега

Таблица 4.3

| Категории автодорог | Количество выпавшего снега, мм, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| I, II, III | 48 час. | 72 час. | 96 час. |
| IV | 72 час. | 96 час. | 96 час. |
| V | 96 час. | 120 час. | 144 час. |

Обработка противогололедными материалами

Для борьбы с гололедом применяют профилактический метод, а также метод пассивного воздействия, способствующий повышению коэффициента сцепления шин с дорогой, покрытой гололедной пленкой. Предпочтительно использовать профилактический метод, но его применение возможно только при своевременном получении сводок метеорологической службы о возникновении гололеда. После получения сводки необходимо обработать дорожное покрытие химическими реагентами. Чтобы реагенты не разносились колесами транспортных средств, их разбрасывают непосредственно перед возникновением гололеда. При такой обработке ледяная пленка по поверхности дорожного покрытия не образуется, дорога делается лишь слегка влажной.

Для устранения гололеда дорожное покрытие обрабатывают противогололедными препаратами. Обработку дорожных покрытий при профилактическом методе борьбы с гололедом начинают с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. II и III категорий, а заканчивают на улицах I категории. Такой порядок работы в наилучшей степени способствует сохранению реагентов на поверхности дороги. Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц I категории, затем посыпают улицы II и II категории. Параллельно необходимо проводить внеочередные работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков, подъездов к мостам и туннелям. Продолжительность обработки всех улиц I категории не должна превышать одного часа. Для ускорения производства работ по борьбе с гололедом следует обрабатывать дороги только в полосе движения, на которую приходится примерно 60...70% ширины проезжей части улицы.

Расчет потребности в машинах для уборки территорий

Работы по уборке территорий населенных пунктов подразделяются на две группы в зависимости от сроков выполнения технологических операций. К первой группе относятся работы по уборке дорожных покрытий в летнее время, ко второй – работы по зимней уборке, выполняемые в течение строго определенного отрезка времени, так называемого директивного времени. К таким работам относятся первоочередные операции зимней уборки: обработка покрытий технологическими материалами, сгребание и подметание снега с покрытий.

Летние уборочные работы

Потребное количество машин для выполнения работ первой группы определяется по формуле:

N=QсутПсм*Ксм*Квп,

где    Qсут – суточный объем уборочных работ,

Псм – эксплуатационная производительность уборочной машины за время рабочей смены,

Ксм – коэффициент сменности,

Квп – коэффициент выпуска уборочных машин на линию.

Систематическую механическую уборку улиц и дорог в летнее время выполняют двумя способами:

- механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия с перемещением его в бункер подметально-уборочной машины с транспортированием на полигон;

- гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в прибордюрную часть дороги и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Для территории муниципального образования «Федорогорское» летние уборочные работы заключаются в грейдировании проезжей части и удалении каменей и неровностей.

Зимние уборочные работы

Работы по зимней уборке улиц и дорог делятся на три группы: снегоочистка, удаление снега и скола, ликвидация гололеда и борьба со скользкостью дорог.

Снегоочистку улиц и дорог выполняют механическим и механико-химическим способами. Выбор способа зависит от интенсивности движения транспорта, вида и состояния снежно-ледяных отложений, интенсивности снегопада. На дорогах местного значения, с учетом малой интенсивности движения автотранспорта, рекомендуется выполнять снегоочистку только плужно-щеточными очистителями без применения химических реагентов. На дорогах регионального и федерального значения может потребоваться также применение песко-соляных смесей. В зависимости от интенсивности движения и температуры воздуха, очистку проезжей части снегоочистителями начинают выполнять не позднее 0,5-1 ч после начала снегопада и повторяют через каждые 1,5-2 ч по мере накопления снега. После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега.

При механическом способе снегоочистки и размещении снежного вала на проезжей части необходимо учитывать условия движения транспорта. Наиболее предпочтительным является вариант, когда снежный вал размещается посредине проезжей части. Если производить регулярный вывоз снега с улиц по мере его накопления, то размещение снежного вала посредине проезжей части можно производить при любой интенсивности и продолжительности снегопада.

На перекрестках и пешеходных переходах снежный вал необходимо расчищать на ширину 2-5 м, в зависимости от интенсивности пешеходного движения. На остановках общественного транспорта снежный вал необходимо расчищать на всю длину посадочной площадки, независимо от его высоты, из расчета одновременной остановки возле нее не менее двух единиц подвижного состава.

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега плужно-щеточными снегоочистителями и формирование снежных валов под погрузку. При этом, до начала формирования снежных валов должны быть закончены работы по очистке примыкающих к проезжей части тротуаров.

На улицах и дорогах с незначительным движением транспорта снег можно складировать на проезжей части и не вывозить до конца зимнего сезона, если валы не создают затруднений в движении.

Снегоочистку тротуаров и внутриквартальных проездов выполняют механическим способом и вручную без применения химических реагентов.

Снег с покрытия должен сдвигаться в сторону, к местам наиболее удобным для его постоянного складирования или формирования в валы с последующей погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку. Сгребание снега с тротуаров производится на проезжую часть улицы или внутриквартального проезда, если между ними нет ограждений или разделительной полосы с зелеными насаждениями. В случаях, когда снег с тротуаров невозможно сгребать в прибордюрную часть дороги, снежную массу перемещают в сторону, удаленную от проезжей части, и складируют на газоне. Сгребание снега с внутриквартальных проездов необходимо производить к удаленному от дома бордюру, так как в этом случае уменьшается количество участков, требующих дополнительной расчистки.

Борьбу с гололедом и скользкостью на тротуарах и внутриквартальных проездах необходимо вести фрикционным способом, используя инертные материалы без примесей соли. Обработка покрытий должна быть завершена в течение 1-1,5 ч после начала образования скользкости покрытия.

После окончания зимнего сезона тротуары, внутриквартальные проезды, улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов и грунтовых наносов. Работы выполняют по усиленному режиму до тех пор, пока не будет достигнут уровень засоренности покрытий, меньше допустимых его значений.

Для выполнения зимних уборочных работ используются снегоуборочные машины, в частности с плужно-щеточным оборудованием. К примеру, может использоваться навесное оборудование для тракторов МТЗ: отвал типа УМДУ 80/82, щетка дорожная ПЩ-1.8, снегоуборщик СУ 2.1 и др. Могут быть использованы также специализированные машины типов КО-713, КО-707 (на базе трактора МТЗ), КО-718, МКСМ-800 и другие. Наилучшими характеристиками их них обладает КО-713  (рис. 4.1): ширина полосы, очищаемой плугом 2,5-3 м, ширина полосы, очищаемой щеткой 2,3 м, максимальная скорость 20 км/ч. Цена КО-713 около 1,7 млн. руб. Дальнейшие расчеты произведем для машины этого типа.

Рис. 4.1. Снегоуборочная машина МТЗ-82 с отвалом для снега

Расчет потребности в снегоуборочных машинах

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя определяется по формуле:

П=U*B*KП*КИС,

где    U – рабочая скорость движения машины, 15 км/ч;

B – ширина очищаемой полосы, примем 3 м;

КП – коэффициент перекрытия очищаемой полосы, 0,9;

КИС – коэффициент использования машины на линии, 0,7.

Эксплуатационная производительность КО-713 составит:

П=15000*3,0*0,9*0,7=28350 м2/ч.

В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение смены, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и интенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и подметание рекомендуется принимать следующим (таблица 4.4):

Таблица 4.4

Директивное время на сгребание и подметание

| Интенсивность движения, машин/ч | Интенсивность снегопада, мм/ч | Директивное время, ч |
| --- | --- | --- |
| Менее 120 | Менее 30 | 2 |
| Менее 120 | Более 30 | 1,5 |
| Более 120 | Менее 30 | 3 |
| Более 120 | Более 30 | 1,5 |

Количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени, определяется по формуле:

N=SППЧ*ТД,

где    S – площадь всех дорог, подлежащих уборке, м2;

ПЧ – часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;

ТД – директивное время на выполнение работ.

Полная площадь улично-дорожной сети муниципального образования «Федорогорское» (с капитальным типом покрытия и остальных дорог) составляет 358260 м2. Интенсивность движения автомобилей и интенсивность снегопада примем минимальными (менее 120 машин в час, осадки менее 30 мм/ч). В этом случае для обеспечения механизированной зимней уборки в муниципальном образовании требуется следующее количество машин типа МТЗ-82:

N=35826028350*2=6

Количество необходимых снегоуборочных машин составит 6 единиц.

Количество машин и механизмов для уличной уборки, рассчитанное по представленным исходным данным, не учитывает ежегодный износ техники и возможные аварийные ситуации, которые могут привести к сокращению парка.  В муниципальном образовании для отвала снега используется трактор с отвалом Т150, производительность которого в 2,5 раза больше. Следовательно, понадобиться 2 единицы техники.

После окончания зимнего периода улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов. При этом используют наряду с машинами и в значительной мере ручной труд. Отсутствие надежных производительных машин для погрузки грунтовых наносов вызывает необходимость привлечения ручного труда.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФЕДОРОГОРСКОЕ»

Анализ состояния санитарной очистки территории муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского района Архангельской области выявил следующие проблемы:

- В настоящее время на территории муниципального образования «Федорогорское» централизованная система управления коммунальными отходами отсутствует.  При этом затруднено получение достоверной информации о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управление потоками отходов, извлечение  и использование  утильных  фракции ТБО, а также исключение их несанкционированного размещение на территории поселения;

- Отсутствуют нормы накопления отходов, утвержденные в установленном порядке, для населения, объектов общественного назначения и предприятий муниципального образования;

- Отсутствует система централизованного водоотведения и сливных станций;

- Размещение отходов осуществляется на несанкционированных свалках;

- Отсутствует организованная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение. Отсутствует раздельный сбор, сортировка, прием вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду;

- Отсутствует централизованная система сбора и вывоза опасных отходов (ртутных ламп, батареек, аккумуляторов и др.).

Основные направления работ по санитарной очистке территории

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния ТБО, их своевременный сбор, удаление и полное обезвреживание, и предотвращение возможных заболеваний и охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения ТБО.

В связи с этим предусматривается выполнение целого ряда мероприятий по реализации Генеральной схемы очистки территории.

Мероприятия по развитию системы сбора и утилизации ТБО в поселении:

1. Проектом предусматривается планово-регулярная система очистка муниципального образования; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий.

2. Санитарная обработка полигонов твердых бытовых отходов.

3. Достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом.

4. Внедрение малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений.

5. Ежегодное проведение инвентаризации отходов и объектов их размещения.

6. Своевременное проведение мониторинга состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов.

7. Соблюдение требований транспортировки опасных отходов: наличие паспорта опасных отходов; наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств.

8. Соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах.

9. Наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения транспортирования.

В таблице 5.1 приведены сведения о количестве спецмашин и механизмов, необходимых для реализации основных мероприятий схемы очистки.

Таблица 5.1

Спецмашины и механизмы

| Выполняемые виды работ | Количество единиц |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Вывоз твердых бытовых отходов | 1 | 1 |
| Вывоз жидких бытовых отходов | 1 | 1 |
| Эксплуатация полигонов | 4 | 4 |
| Механизированная уборка территорий | 2 | 2 |
| Всего с учетом прочего и обслуживающего транспорта | 8 | 8 |

Финансирование мероприятий по санитарной очистке территории муниципального образования «Федорогорское»

Ежегодно в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть финансирование на благоустройство и санитарную очистку территории поселения.

Примерные капитальные затраты на реализацию мероприятий по обеспечению схемы генеральной очистки территории приведены в таблице 5.2.

Капитальные затраты на реализацию мероприятий по обеспечению генеральной схемы очистки территорий

Таблица 5.2

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор, транспортировка и обезвреживание твердых бытовых отходов |  |  |
| 1.1 | Приобретение мусорных контейнеров (0,75 м3) в количестве 50 штук | 2017-2035 гг. | 256 |
| 1.2 | Организация контейнерных площадок согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» | 2017-2021 гг. | 500 |
| 1.3 | Организация работы стационарных приемных пунктов для сбора ВМР (вторичные материальные ресурсы) | 2021-2035 гг. | 1600 |
| 1.4 | Приобретение 1 мусоровоза марки КО-440 | 2021-2035 гг. | 3200 |
| 1.5 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2017-2035 гг. | 1500 |
| 1.6 | Строительство скотомогильника, оборудованного биологическими камерами для утилизации трупов животных | 2021-2035 гг. | 250 |
| 2 | Механизированная уборка территорий |  |  |
| 2.1 | Приобретение грейдера Д-180 в количестве 1 штук | 2021-2035 гг. | 8100 |
| 2.2 | Приобретение снегоуборочная машина Т-150 с отвалом для снега 1 ед. | 2021-2035 гг. | 5600 |
| 3 | Формирование муниципальной системы управления коммунальными отходами |  |  |
| 3.1 | Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления | 2017-2018 гг. | 200 |
| 3.2 | Создание нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами | 2017-2035 гг. | 500 |
| 4 | Создание системы экологического образования населения | 2017-2035 гг. | 300 |
| ИТОГО: |  |  | 22006 |

Примечание. Объем капитальных вложений представляет собой ориентировочные затраты и подлежит корректированию на каждом этапе выполнения схемы.